………………………………………………………….

………………………………………………………….

|  | KOSZTORYS OFERTOWY (branża sanitarna) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45231300-8 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem. |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Łącznik pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej w Płocku |
| INWESTOR | : | Gmina - Miasto Płock. |
| ADRES INWESTORA | : | 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1 |
| BRANŻA | : | SANITARNA |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | ……………………………………………… |
| --- | --- | --- |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Data opracowania …………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- |

Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz

z przyłączami kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz brakujących przyłączy sieci wodociągowej, w związku budową łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym

sięgaczem ulicy Kątowej w Płocku.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano kanalizację deszczową,

odwadniającą projektowaną ulicę wraz z przyległymi działkami, ze zrzutem wód

opadowych do istniejącej studni kanalizacji deszczowej oznaczonej jako D1i.

Powyższe realizuje się poprzez budowę:

- kanał deszczowy o średnicy DN315mm z rur PP SN 8 - 99,50mb;

- kanał deszczowy o średnicy DN250mm z rur PP SN 8 - 197,50mb;

- kanał deszczowy o średnicy DN200mm z rur PP SN 8 - 91,00mb;

- typowe betonowe studzienki rewizyjne ∅1200mm - 12,0kpl.;

- wpusty uliczne ∅500 mm z osadnikiem 0,95m - 11,0kpl;

- korek o średnicy DN200mm do rur PP - 11,0kpl.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano brakujące przyłącza

wodociągowe, z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej DN90 PE i DN200 z rur

żeliwnych.

Powyższe realizuje się poprzez budowę:

- przewodu wodociągowego DN40x2,4mm PE - 77,50mb;

- opaska do nawiercania PN16 DN200/1¼” + zasuwa 1¼”/DN40 - 4,0szt;

- opaska do nawiercania PN16 DN90/1¼” + zasuwa 1¼”/DN40 - 5,0szt;

- zaślepka elektrooporowa DN40mm PE - 9,0szt;

- rura osłonowa stalowa Dz 88,9x4,0mm - 49,50mb.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano kanalizację sanitarną, wraz

z przyłączami do granicy posesji, z włączaniem do istniejącej studni kanalizacji

sanitarnej oznaczonej jako S1i.

Powyższe realizuje się poprzez budowę:

- kanał sanitarny DN200mm z rur PP SN 8 - 293,00mb;

- przyłącze kanalizacji sanitarnej DN160mm z rur PP SN 8 - 86,00mb;

- typowe betonowe studzienki rewizyjne DN1200mm - 10,0kpt.;

- korek o średnicy DN160mm do rur PP - 12,0kpl.

Przewiduje się wykopy częściowo mechaniczne a częściowo ręcznie - głównie

w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym z wywózką ziemi

na wskazany przez inwestora teren. Należy pozostawić warstwę 20cm na dnie wykopu

wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usunięcia ręcznego. Przewiduje się wykopy

ciągłe wąskoprzestrzenne i o ścianach pionowych deskowanych i rozpartych balami

drewnianymi lub wypraskami stalowymi (zaleca się stosować płyty wykopowe typu

PW). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,

krzyżujące się lub biegnące równolegle w wykopem należy zabezpieczyć przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony

światłami ostrzegawczymi.

j) opracowanie kosztorysowe jest integralną częścią opracowania projektowego i tylko wraz z
nim stanowi całość, będącą podstawa do wyceny inwestycji przez oferenta



02 kątowa bs

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | 1 - 14 | ROBOTY ZIEMNE |  |
| 1.2 | 15 - 34 | ROBOTY MONTAŻOWE |  |
| 1 | 1 - 34 | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |
| 2.1 | 35 - 48 | ROBOTY ZIEMNE |  |
| 2.2 | 49 - 63 | ROBOTY MONTAŻOWE |  |
| 2 | 35 - 63 | KANALIZACJA SANITARNA |  |
| 3.1 | 64 - 74 | ROBOTY ZIEMNE |  |
| 3.2 | 75 - 90 | ROBOTY MONTAŻOWE |  |
| 3 | 64 - 90 | SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |
|  |  | RAZEM netto |  |
|  |  | VAT |  |
|  |  | Razem brutto |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |

Słownie:

Kosztorys

| Lp. | Nr spec.techn. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Łącznik pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 1103.16 |  |  |
| 2 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 182.94 |  |  |
| 3 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0308-03 | Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 92.85 |  |  |
| 4 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 688.84 |  |  |
| 5 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 1829.43 |  |  |
| 6 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 689.79 |  |  |
| 7 d.1.1 | ST D-03.02.01 | materiał | Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad wierzch rury | m3 | 195.27 |  |  |
| 8 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 637.16 |  |  |
| 9 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 164.65 |  |  |
| 10 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0319-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-II | m3 | 83.57 |  |  |
| 11 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0528-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciężki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 28.00 |  |  |
| 12 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0528-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciężki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 28.00 |  |  |
| 13 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0529-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 18.00 |  |  |
| 14 d.1.1 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0529-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 18.00 |  |  |
| Razem dział ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |
| 15 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna piaskowo-żwirowa o gr.15cm w gotowym wykopie wyk.z piasku. | m3 | 413.08 |  |  |
| 16 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1410-01 | Podłoża betonowe o grubości 5 cm - podłoże pod studnię | m3 | 1.94 |  |  |
| 17 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1410-01 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm - podłoże pod wpust | m3 | 0.54 |  |  |
| 18 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1308-03 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm "SN8" - wykopy umocnione | m | 56.50 |  |  |
| 19 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1308-04 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm "SN8" - wykopy umocnione | m | 197.50 |  |  |
| 20 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1308-05 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm "SN8" - wykopy umocnione | m | 563.50 |  |  |
| 21 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 388.00 |  |  |
| 22 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1321-03 z.sz.3.4. 9913-3 | Kształtki PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - korek | szt | 11.00 |  |  |
| 23 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1413-08 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa 1200mm | m3 | 5.54 |  |  |
| 24 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - z włazem typ cieżki kl. D 400 (40t), pokrywą nastudzienną, pierścieniem odciążającym, izolacją lepikiem asfaltowym na zimno, stopniami włazowymi żliwnymi. | stud. | 12.00 |  |  |
| 25 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -15.00 |  |  |
| 26 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem uchylnym klasy D 400 (40t) z zamkiem zatrzaskowym, pierścieniem dystansowym, pierścieniem odciążającym, izolacją lepikiem asfaltowym na zimno, wierceniem otworów, montażem przejść szczelnych dla rur PCV | szt. | 11.00 |  |  |
| 27 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 5 1209-10 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu - włączenie do istniejącej studni, wybicie otworu o śr. 315 mm i gr. 120 mm Krotność = 3.2 | otw. | 1.00 |  |  |
| 28 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1427-01 | Tuleje ochronne na rurę o śr. zewn. 200 mm - włączenie do studni | szt | 22.00 |  |  |
| 29 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1427-02 | Tuleje ochronne na rurę o śr. zewn. 250 mm - włączenie do studni | szt | 16.00 |  |  |
| 30 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1427-03 | Tuleje ochronne na rurę o śr. zewn. 315 mm - włączenie do studni | szt | 8.00 |  |  |
| 31 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 22.00 |  |  |
| 32 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1610-03 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm | odc. -1 prób. | 8.00 |  |  |
| 33 d.1.2 | ST D-03.02.01 | KNNR 4 1610-04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | odc. -1 prób. | 4.00 |  |  |
| 34 d.1.2 | ST D-03.02.01 | wycena indywidualna | Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za pomocą kamery TV | m | 388.00 |  |  |
| Razem dział ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 35 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 930.85 |  |  |
| 36 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 183.18 |  |  |
| 37 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0308-03 | Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 49.54 |  |  |
| 38 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 297.30 |  |  |
| 39 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 1831.75 |  |  |
| 40 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 330.24 |  |  |
| 41 d.2.1 | ST D-03.02.02 | materiał | Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad wierzch rury | m3 | 175.13 |  |  |
| 42 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 831.94 |  |  |
| 43 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 164.86 |  |  |
| 44 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0319-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-II | m3 | 44.59 |  |  |
| 45 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0528-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciężki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 13.00 |  |  |
| 46 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0528-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciężki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 13.00 |  |  |
| 47 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0529-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 18.00 |  |  |
| 48 d.2.1 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0529-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 18.00 |  |  |
| Razem dział ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |
| 49 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna piaskowo-żwirowa o gr. 15cm w gotowym wykopie wyk.z piasku. | m3 | 70.35 |  |  |
| 50 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 4 1410-01 | Podłoża betonowe o grubości 5 cm - podłoże pod studnię | m3 | 1.62 |  |  |
| 51 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 4 1308-02 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm "SN8" - wykopy umocnione | m | 86.00 |  |  |
| 52 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 4 1308-03 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm "SN8" - wykopy umocnione | m | 293.00 |  |  |
| 53 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 379.00 |  |  |
| 54 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 4 1413-08 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa 1200mm | m3 | 4.60 |  |  |
| 55 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - z włazem typ cieżki kl. D 400 (40t), pokrywą nastudzienną, pierścieniem odciążającym, izolacją lepikiem asfaltowym na zimno, stopniami włazowymi żliwnymi. | stud. | 10.00 |  |  |
| 56 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -11.00 |  |  |
| 57 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 4 1321-02 z.sz.3.4. 9913-3 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korek | szt | 12.00 |  |  |
| 58 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 5 1209-10 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu - włączenie do istniejącej studni, wybicie otworu o śr. 200 mm i gr. 120 mm Krotność = 2 | otw. | 1.00 |  |  |
| 59 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 4 1427-01 | Tuleje ochronne na rurę o śr. zewn. 160 mm - włączenie do studni | szt | 12.00 |  |  |
| 60 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 4 1427-01 | Tuleje ochronne na rurę o śr. zewn. 200 mm - włączenie do studni | szt | 20.00 |  |  |
| 61 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm | odc. -1 prób. | 12.00 |  |  |
| 62 d.2.2 | ST D-03.02.02 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 10.00 |  |  |
| 63 d.2.2 | ST D-03.02.02 | wycena indywidualna | Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za pomocą kamery TV | m | 379.00 |  |  |
| Razem dział ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 64 d.3.1 | ST D-01.03.05 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 120.33 |  |  |
| 65 d.3.1 | ST D-01.03.05 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 30.08 |  |  |
| 66 d.3.1 | ST D-01.03.05 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 41.85 |  |  |
| 67 d.3.1 | ST D-01.03.05 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 300.81 |  |  |
| 68 d.3.1 | ST D-01.03.05 | materiał | Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad wierzch rury | m3 | 26.25 |  |  |
| 69 d.3.1 | ST D-01.03.05 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 107.74 |  |  |
| 70 d.3.1 | ST D-01.03.05 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 27.07 |  |  |
| 71 d.3.1 | ST D-01.03.05 | KNNR 1 0528-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciężki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 14.00 |  |  |
| 72 d.3.1 | ST D-01.03.05 | KNNR 1 0528-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciężki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 14.00 |  |  |
| 73 d.3.1 | ST D-01.03.05 | KNNR 1 0529-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 16.00 |  |  |
| 74 d.3.1 | ST D-01.03.05 | KNNR 1 0529-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 16.00 |  |  |
| Razem dział ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |
| 75 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna piaskowo-żwirowa o gr. 20cm w gotowym wykopie wyk.z piasku. | m3 | 15.50 |  |  |
| 76 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNNR 4 1009-01 z.sz.3.9. 9912-9 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm - wykopy umocnione | m | 77.50 |  |  |
| 77 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 77.50 |  |  |
| 78 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNR 2-18 0908-01 | Montaż opaski do nawiercania PN16 DN200/1 1/4" | szt. | 4.00 |  |  |
| 79 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNR 2-18 0908-01 | Montaż opaski do nawiercania PN16 DN90/1 1/4" | szt. | 5.00 |  |  |
| 80 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNNR 4 1110-01 analogia | Zasuwy z końcówką PE do zgrzewania z obudową o śr. do 90 mm montowane na rurociągach PVC i PE - zasuwa o śr. 32mm (gwint zewn./króciec do połączenia na wcisk) | kpl. | 9.00 |  |  |
| 81 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNNR 4 1011-01 z.sz.3.9. 9912-9 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - wykopy umocnione - zaślepka DN40 | złącz. | 9.00 |  |  |
| 82 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNR-W 2-19 0119-01 | Rury ochronne o śr. 88,9x4,0 mm | m | 49.50 |  |  |
| 83 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNR 2-18 0412-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych | m | 49.50 |  |  |
| 84 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNR 2-28 0315-02 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku | kpl. | 9.00 |  |  |
| 85 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. | 1.00 |  |  |
| 86 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNR-W 2-18 9909c-02 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 80-100 mm | 10m różn. | -12.25 |  |  |
| 87 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1.00 |  |  |
| 88 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1.00 |  |  |
| 89 d.3.2 | ST D-01.03.05 | KNR-W 2-18 9910-01 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100 | 10m różn. | -12.25 |  |  |
| 90 d.3.2 | ST D-01.03.05 | wycena indywidualna | Zrzut wód popłucznych do istniejącej kanalizacji sanitarnej - robocizna i materiał | kpl | 1.00 |  |  |
| Razem dział ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: