DROMACC Maciej Białoszewski

01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 119A/142

|  | PRZEDMIAR ROBÓT / WSZYSTKIE BRANŻE (branża drogi) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45233000-9 |  | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Budowa publicznej drogi gminnej, klasy D – ulicy Kątowej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą" BRANŻA DROGOWA |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | ............................................................................ |
| INWESTOR | : | Gmina - Miasto Płock. |
| ADRES INWESTORA | : | 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1 |
| BRANŻA | : | DROGOWA |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | kosztorysant: Mariusz Krukowski |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | projektant: mgr. inż. Maciej Białoszewski |
| DATA OPRACOWANIA | : | 27.10.2014 |

| Data opracowania 27.10.2014 |  |  |
| --- | --- | --- |

Ogólna charakterystyka obiektu

Niniejszy opis dotyczy zadania "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą" znajdującą się w południowo-wschodniej części miasta. Jest to dzielnica miasta o zabudowie jednorodzinnej. W stanie istniejącym, w miejscu projektowanych ulic oraz łącznika jest wyłącznie nieutwardzony teren / plac w miejscu którego zaczyna się budowa
przedszkola miejskiego, 
do którego się dowiązujemy. W stanie istniejącym ul.Kątowa oraz ul.Lokalna ma szer.5,5m i ich nawierzchnie są z kostki betonowej.
Wody opadowe z istniejących dróg są częściowo zagospodarowane i spływają do systemu kanalizacji deszczowej oraz wsiąkają w
okoliczne tereny zielone, najczęściej na działce, bądź działkach sąsiednich prywatnych. W pasie drogowym znajduje się infrastruktura
podziemna i naziemna. Od strony ul.Lokalnej znajdują się słupy oświetleniowe, natomiast w pasie drogowym znajduję się sieć wodociągowa. Projekt przewiduje przedłużenie ul. Kątowej do parkingu przed ul.Harcerską gdzie dowiązujemy się do terenów istniejących,
a także budowę łącznika z ul.Lokalną. Łącznik w miejscu połączenia z ul.Lokalną, gdzie w planie miejscowym ma szer.4m, będzie dowiązany do drogi pod kątem 90? i służył będzie jako ciąg pieszy. Natomiast w miejscu gdzie szer. planu miejscowego wynosi 8m, będzie pełnił funkcję drogi. Obydwie drogi są drogami klasy "D". W pasie drogowym zostanie zaprojektowany układ drogowy, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, przyłącza wodociągowe oraz oświetlenie uliczne.

Powyższa inwestycja wykonywana jest spec ustawą drogową ZRiD. Podział 1 działki.

Zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowana przestrzennego miasta Płocka, projektowana inwestycja nie znajduje się w
strefie ochrony konserwatorskiej. 

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy powstałe z rozbiórki (gruz, grunt z
wykopów, humus, pnie i gałęzie drzew) nie są odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaże Inwestorowi i złoży je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

Na istniejącym zagospodarowaniu występuje kilka gatunków drzew. W ramach projektowanego zagospodarowania planuję się wycinkę dwóch z nich, kolidujących z projektowanym odcinkiem drogi. 

Całkowita długość projektowanych odcinków sumarycznie wynosi ok. 365m.. Poniżej zestawienie powierzchni, ich udziałów i ich zmian
przed i po inwestycji. 

W stanie istniejącym udział poszczególnych powierzchni kształtuje się następująco:
- całkowita powierzchnia inwestycji - 4193 m2 - 100%
- nawierzchnia trawników - 4193 m2 - 100,00%
W stanie projektowanym udział poszczególnych powierzchni kształtuje się następująco:
- całkowita powierzchnia inwestycji - 4193 m2 - 100%
- nawierzchnia KR2 - 1620 m2 - 38,63% 
- nawierzchnia zjazdy indywidualne - 412 m2 - 9,82%
- nawierzchnia zjazdy publiczne - 170 m2 - 4,05%
- nawierzchnia chodników - 990 m2 - 23,61% 
- nawierzchnia trawników - 841m2 - 20,05% 
- miejsca parkingowe - 160 m2 - 3,81% 
- krawężniki wtopione - 275 mb
- krawężniki wyniesione - 660 mb
- obrzeża - 455 mb

01 kątowa dr

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec.techn. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa publicznej drogi gminnej, klasy D – ulicy Kątowej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą" BRANŻA DROGOWA |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | D.01.00.00. Roboty pomiarowe |  |  |  |  |
| 1 d.1 | D.01.01.01. | KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha |  |  |
|  |  |  | (780+1143+1774+160+85+170)/10000 | ha | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.4 |
| 2 |  | D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów 16-25 cm |  |  |  |  |
| 2 d.2 | D.01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.0 |
| 3 d.2 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. | mp |  |  |
|  |  |  | 1*0.2 | mp | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.2 |
| 4 d.2 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-04 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp |  |  |
|  |  |  | 0.2 | mp | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.2 |
| 5 d.2 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. | mp |  |  |
|  |  |  | 1*0.07 | mp | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.1 |
| 6 d.2 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. | mp |  |  |
|  |  |  | 1*0.17 | mp | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.2 |
| 7 d.2 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-05 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp |  |  |
|  |  |  | 0.1+0.2 | mp | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.3 |
| 3 |  | D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów 46-55 cm |  |  |  |  |
| 8 d.3 | D.01.02.01. | KNNR 1 0101-05 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm | szt. |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.0 |
| 9 d.3 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. | mp |  |  |
|  |  |  | 1*0.42 | mp | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.4 |
| 10 d.3 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-05 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp |  |  |
|  |  |  | 0.4 | mp | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.4 |
| 11 d.3 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. | mp |  |  |
|  |  |  | 1*0.45 | mp | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.5 |
| 12 d.3 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. | mp |  |  |
|  |  |  | 1*1.35 | mp | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.4 |
| 13 d.3 | D.01.02.01. | KNNR 1 0107-05 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | mp |  |  |
|  |  |  | 0.5+1.4 | mp | 1.9 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.9 |
| 4 |  | D.01.00.00. Odhumusowanie |  |  |  |  |
| 14 d.4 | D.01.02.02. | KNNR 1 0202-08 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- 80% mechanicznie | m3 |  |  |
|  |  |  | 405*0.8 | m3 | 324.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 324.0 |
| 15 d.4 | D.01.02.02. | KNNR 1 0301-03 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 20% ręcznie | m3 |  |  |
|  |  |  | 405*0.2 | m3 | 81.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 81.0 |
| 16 d.4 | D.01.02.02. | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | m3 |  |  |
|  |  |  | 405 | m3 | 405.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 405.0 |
| 5 |  | D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 17 d.5 | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 |  |  |
|  |  |  | 75 | m2 | 75.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 75.0 |
| 18 d.5 | D.01.02.04. | KNR 2-25 0307-03 analiza indywidualna | Rozbiórka ogrodzenia do odtworzenia - 26mb /wizja lokalna wykonawcy/ | mb |  |  |
|  |  |  | 26 | mb | 26.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 26.0 |
| 19 d.5 | D.01.02.04. | KNR 2-25 0312-03 analiza indywidualna | Bramy wjazdowe szer.4m - rozebranie do odtworzenia. /wizja lokalna wykonawcy/ | szt |  |  |
|  |  |  | 1 | szt | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.0 |
| 20 d.5 | D.01.02.04. | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką | m3 |  |  |
|  |  |  | 0.08*75*1.25 | m3 | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.5 |
| 21 d.5 | D.01.02.04. | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 |  |  |
|  |  |  | 7.5 | m3 | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.5 |
| 22 d.5 | D.01.02.04. | KNR 4-04 1103-05 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | m3 |  |  |
|  |  |  | 7.5 | m3 | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.5 |
| 6 |  | D.02.00.00. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 23 d.6 | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-08 | Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 80% całości mechanicznie | m3 |  |  |
|  |  |  | (180+80)*0.8 | m3 | 208.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 208.0 |
| 24 d.6 | D.02.01.01. | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - 20% całości ręcznie | m3 |  |  |
|  |  |  | (180+80)*0.2 | m3 | 52.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 52.0 |
| 25 d.6 | D.02.01.01. | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za transport - odległość określa oferent | m3 |  |  |
|  |  |  | 208+52 | m3 | 260.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 260.0 |
| 26 d.6 | D.02.03.01 | KNNR 1 0406-02 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV - 80% mechanicznie | m3 |  |  |
|  |  |  | 80*0.8 | m3 | 64.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 64.0 |
| 27 d.6 | D.02.01.01. | KNR 2-01 0311-02 | Nasypy. Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) - 20% ręcznie | m3 |  |  |
|  |  |  | 80*0.2 | m3 | 16.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.0 |
| 28 d.6 | D.02.03.01 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów - mechanicznie | m3 |  |  |
|  |  |  | 64+16 | m3 | 80.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 80.0 |
| 7 |  | D.05.00.00. Chodniki |  |  |  |  |
| 29 d.7 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 80Mpa | m2 |  |  |
|  |  |  | 1143+0.3*40 | m2 | 1155.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1155.0 |
| 30 d.7 | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-06 | Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 1143+0.3*40.0 | m2 | 1155.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1155.0 |
| 31 d.7 | D.05.03.23a | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm kolor czerwony, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka nowa | m2 |  |  |
|  |  |  | 1143 | m2 | 1143.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1143.0 |
| 32 d.7 | D.05.03.23a | KNNR 6 0606-03 | Ścieki z elementów betonowych prabrykowanych typu korytkowego | m |  |  |
|  |  |  | 40 | m | 40.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 40.0 |
| 8 |  | D.05.00.00. Drogi z kostki betonowej KR2 |  |  |  |  |
| 33 d.8 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  |  | 1774 | m2 | 1774.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1774.0 |
| 34 d.8 | D.04.05.01. | KNNR 6 0111-01 | Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.22 cm. Wtórny moduł odkształcenia 100 Mpa na stropie warstwy. | m2 |  |  |
|  |  |  | 1774 | m2 | 1774.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1774.0 |
| 35 d.8 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-06 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr.15 cm - stabilizowana mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  |  | 1774 | m2 | 1774.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1774.0 |
| 36 d.8 | D.05.03.23a | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka nowa | m2 |  |  |
|  |  |  | 1774 | m2 | 1774.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1774.0 |
| 9 |  | D.05.00.00. Wjazdy indywidualne z kostki betonowej |  |  |  |  |
| 37 d.9 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | m2 |  |  |
|  |  |  | 160 | m2 | 160.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 160.0 |
| 38 d.9 | D.04.05.01. | KNNR 6 0111-01 | Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.15 cm. Wtórny moduł odkształcenia 100 Mpa na stropie warstwy. | m2 |  |  |
|  |  |  | 160 | m2 | 160.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 160.0 |
| 39 d.9 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-06 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr.15 cm - stabilizowana mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  |  | 160 | m2 | 160.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 160.0 |
| 40 d.9 | D.05.03.23a | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka nowa | m2 |  |  |
|  |  |  | 160 | m2 | 160.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 160.0 |
| 10 |  | D.05.00.00. Wjazdy publiczne z kostki betonowej |  |  |  |  |
| 41 d.10 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | m2 |  |  |
|  |  |  | 85 | m2 | 85.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 85.0 |
| 42 d.10 | D.04.05.01. | KNNR 6 0111-01 | Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.15 cm. Wtórny moduł odkształcenia 100 Mpa na stropie warstwy. | m2 |  |  |
|  |  |  | 85 | m2 | 85.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 85.0 |
| 43 d.10 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-06 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr.15 cm - stabilizowana mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  |  | 85 | m2 | 85.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 85.0 |
| 44 d.10 | D.05.03.23a | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka nowa | m2 |  |  |
|  |  |  | 85 | m2 | 85.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 85.0 |
| 11 |  | D.05.00.00. Miejsca parkingowe |  |  |  |  |
| 45 d.11 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | m2 |  |  |
|  |  |  | 170 | m2 | 170.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 170.0 |
| 46 d.11 | D.04.05.01. | KNNR 6 0111-01 | Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.15 cm. Wtórny moduł odkształcenia 100 Mpa na stropie warstwy. | m2 |  |  |
|  |  |  | 170 | m2 | 170.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 170.0 |
| 47 d.11 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-06 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr.15 cm - stabilizowana mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  |  | 170 | m2 | 170.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 170.0 |
| 48 d.11 | D.05.03.23a | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka nowa | m2 |  |  |
|  |  |  | 170 | m2 | 170.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 170.0 |
| 12 |  | D.05.00.00. Rozbiórka kostki z odtworzeniem |  |  |  |  |
| 49 d.12 | D.01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 |  |  |
|  |  |  | 30 | m2 | 30.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.0 |
| 50 d.12 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 80Mpa | m2 |  |  |
|  |  |  | 30 | m2 | 30.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.0 |
| 51 d.12 | D.05.03.23a | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - odtworzenie | m2 |  |  |
|  |  |  | 30 | m2 | 30.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.0 |
| 13 |  | D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa na drodze |  |  |  |  |
| 52 d.13 | D.07.01.01. | KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe | m2 |  |  |
|  |  |  | 15 | m2 | 15.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15.0 |
| 53 d.13 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki wygradzające | szt. |  |  |
|  |  |  | 4 | szt. | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.0 |
| 54 d.13 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. |  |  |
|  |  |  | 13 | szt. | 13.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.0 |
| 55 d.13 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znaków drogowych małe | szt. |  |  |
|  |  |  | 16 | szt. | 16.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.0 |
| 56 d.13 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe projektowane - tabliczki | szt. |  |  |
|  |  |  | 6 | szt. | 6.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.0 |
| 57 d.13 | D.07.02.01. | KNNR 6 0808-08 | Rozebranie słupków do znaków wraz tablicami do przestawienia | szt |  |  |
|  |  |  | 2 | szt | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.0 |
| 58 d.13 | D.07.02.01. | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych wraz z tablicami - przestawienie | szt. |  |  |
|  |  |  | 2 | szt. | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.0 |
| 59 d.13 | D.07.06.01. | KNNR 2 1601-02 analiza indywidualna | Budowa ogrodzenia - odtworzenie - Cokoły betonowe /wizja lokalna wykonawcy/ | m |  |  |
|  |  |  | 26 | m | 26.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 26.0 |
| 60 d.13 | D.07.06.01. | KNNR 2 1602-02 analiza indywidualna | Budowa ogrodzenia - odtworzenie - Ogrodzenie /wizja lokalna wykonawcy/ | m |  |  |
|  |  |  | 26 | m | 26.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 26.0 |
| 61 d.13 | D.07.06.01. | KNR 2-25 0312-01 analiza indywidualna | Bramy wjazdowe szer.4m - Odtworzenie bram /wizja lokalna wykonawcy/ | szt |  |  |
|  |  |  | 1 | szt | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.0 |
| 62 d.13 | D.07.07.01. | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych typu AROT PS110 na kablach telekomunikacji | m |  |  |
|  |  |  | 26 | m | 26.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 26.0 |
| 14 |  | D.08.00.00. Krawężniki |  |  |  |  |
| 63 d.14 | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - bet. cem. B15 - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe | m |  |  |
|  |  |  | 575 | m | 575.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 575.0 |
| 64 d.14 | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - bet. cem. B15 - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe | m |  |  |
|  |  |  | 280 | m | 280.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 280.0 |
| 65 d.14 | D.08.02.01 | KNNR 6 0503-05 | Projektowane powierzchnie dla osób niepełnosprawnych - płytki betonowe z wybrzuszeniami | m2 |  |  |
|  |  |  | 10 | m2 | 10.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.0 |
| 66 d.14 | D.08.03.01 | KNNR 6 0404-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr.5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową - nowe | m |  |  |
|  |  |  | 530 | m | 530.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 530.0 |
| 15 |  | D.09.00.00. Roboty wykończeniowe. |  |  |  |  |
| 67 d.15 | D.09.01.01. | KNNR 1 0501-02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV | m2 |  |  |
|  |  |  | 780 | m2 | 780.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 780.0 |
| 68 d.15 | D.09.01.01. | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm. | m2 |  |  |
|  |  |  | 780 | m2 | 780.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 780.0 |
| 69 d.15 | D.09.01.01. | KNR 2-21 0702-06 | Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych | m2 |  |  |
|  |  |  | 780 | m2 | 780.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 780.0 |
| 70 d.15 | D.09.01.01. | KNR 2-21 0303-05 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 1.Topola Szara wiek nasadzeniowy 2. Grab Pospolity wiek nasadzeniowy | szt. |  |  |
|  |  |  | 2 | szt. | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.0 |
| 71 d.15 | D.09.01.01. | KNR 2-21 0701-01 | Pielęgnacja drzew liściastych | szt. |  |  |
|  |  |  | 2 | szt. | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.0 |