# Spis zawartości:

Wyszczególnienie:                                                                     Str.             Nr rys.

| - Strona tytułowa - Spis zawartości - Opis techniczny - Zestawienia materiałowe - Obliczenia statyczne ( w egzemplarzu archiwalnym) - Rysunki | 1 2 3 10 |
| --- | --- |

| - Komora K-1 szalunek | 1 |
| --- | --- |
| - Komora K-1 zbrojenie | 2 |
| - Komora K-2 szalunek | 3 |
| - Komora K-2 zbrojenie | 4 |
| - Komora D 3.1 szalunek | 5 |
| - Komora D 3.1 zbrojenie | 6 |
| - Komora D 3.2 szalunek | 7 |
| - Komora D 3.2 zbrojenie | 8 |
| - Komora D 3.3 szalunek | 9 |
| - Komora D 3.3 zbrojenie | 10 |
| - Komora D 3.4 szalunek | 11 |
| - Komora D 3.4 zbrojenie | 12 |
| - Komora D 3.5 szalunek | 13 |
| - Komora D 3.5 zbrojenie | 14 |

#### OPIS TECHNICZNY

1. DANE FORMALNE

1.1. Nazwa opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na terenie osiedli Imielnica i Borowiaczki w Płocku

1.2. Inwestor:

Urząd Miasta Płocka

1.3. Autor opracowania:

Pracownia Gospodarki Wodno-Ściekowej „ELJOT” Sp. C. B.L.M. Jarosz

ul. Partyzantów 13c/8

80-254 Gdańsk

1.4. Podstawy opracowania:

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Dokumentacja geotechniczna

- Dokumentacja technologiczno-sanitarna

- Normy i przepisy aktualne w czasie opracowywania projektu.

2.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania podłoża gruntowego wykonane przez Przedsiębiorstwo „GEOVIA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chełmska 21 w  2005 roku.

W miejscu projektowanych  konstrukcji występują następujące grunty:

piaski drobne lokalnie pylaste, średniozagęszczone; piaski średnie średniozagęszczone oraz pospółki i żwiry średniozagęszczone

Poziom wód gruntowych: 1.2 – 1.7 m ppt

3.0   KONSTRUKCJA KOMÓR

Projektuje się komory żelbetowe z betonu B-25 wodoszczelnego. Płytę denną należy wykonać na podlewce z chudego betonu grub. 10 cm. Zbrojenie stalą żebrowaną A-III. Przewiduje się betonowanie trój etapowe: płyta denna – ściany – płyta górna. Pomiędzy chudym betonem a płytą denną oraz na zewnętrznych płaszczyznach ścian należy wykonać izolację przeciwwodną z 2 warstw IZOLBET – u A.

4.0  INFORMACJA i PLAN DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na terenie objętym obszarem inwestycji nie występują żadne elementy zagospodarowania terenu lub działki, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi natomiast na roboty  , ziemne oraz rozprowadzenie energii na cele budowy cały teren w obrębie ogrodzenia budowy uznaje się za teren, na którym może wystąpić w/w zagrożenie. W związku z tym zawiesić należy odpowiednie tablice informacyjne.

Na terenie budowy nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych. Nie przewiduje się również prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych. Z uwagi jednak na charakter projektowanej inwestycji uwagę zwraca się na to, żeby wszyscy pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia BHP i PPOZ.

Właściciele ewentualnych firm podwykonawczych zobligowani będą umową do przeszkolenia wszystkich swoich pracowników w ww. zakresie oraz do przestrzegania przepisów BHP , Planu BIOZ oraz poleceń Koordynatora BIOZ, którym będzie Kierownik Budowy. Świadectwa powyższych szkoleń przechowywać będą podwykonawcy w swoich firmach i przedstawiać je na żądanie Koordynatora BIOZ oraz odpowiednich służb.

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Plan BIOZ, Dziennik BHP, dokumentacja techniczna budowy oraz Dziennik Budowy powinny znajdować się w biurze Kierownika Budowy.

Celem planu BIOZ jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy chroniących ludzi, środowisko i majątek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby nastąpić podczas realizacji kontraktu.

Działania Kierownictwa Budowy powinny stworzyć system, który zapewni, że zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko oraz sprawy  socjalne każdego pracownika będą zabezpieczone w taki sposób, aby uniknąć chorób zawodowych, obrażeń oraz wypadków.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszyscy podwykonawcy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wytycznych niniejszego planu BIOZ i zawartych w nim przepisów:

- Kodeksu Pracy

- Przepisów branżowych

Kierownik Budowy pełni również funkcję Koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie całej budowy. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionym przez nich pracowników.

Nadzór techniczny podwykonawców obowiązany jest w szczególności:

- przestrzegać wymagań BIOZ na placu budowy i postanowień Planu,

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BIOZ

- zapewnić  pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz aby odzież robocza była oznakowana znakami firmowymi,

- organizować, przygotowywać i prowadzić pracę w sposób eliminujący możliwość zaistnienia wypadku przy pracy czy też choroby zawodowej,

- dopuszczać do pracy pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i szkolenie bhp,

- rozpoczynać pracę po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunków pracy i właściwej technologii prowadzonych robót,

- wykonywać wszystkie polecenia Koordynatora BIOZ,

- prowadzić dziennik BHP.

OCHRONY OSOBISTE

Podczas pracy pracownik obowiązany jest nosić:

- hełm ochronny,

- ochronniki słuchu i okulary przeciwodpryskowe (w przypadku korzystania z elektronarzędzi)

- obuwie robocze,

- rękawice ochronne,

- kombinezon roboczy

NARZĘDZIA I SPRZĘT ROBOCZY

Podstawowe wytyczne w zakresie stosowania narzędzi i sprzętu roboczego:

- stosowane narzędzia i sprzęt roboczy muszą być w dobrym stanie technicznym i należy go na bieżąco przeglądać,

- posługiwać się nim mogą wyłącznie osoby przeszkolone i uprawnione,

- nie wolno przestawiać innym pracownikom narzędzi, sprzętu i zabezpieczeń,

- narzędziami i sprzętem roboczym wolno się posługiwać jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem,

- nie wolno sztucznie zwiększać możliwości roboczych narzędzi,

- narzędzia i sprzęt roboczy zabezpieczyć przed upadkiem z wysokości.

ZNAKI OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE

- znaki ostrzegawcze i informacyjne należy umieszczać tam, gdzie to konieczne a w szczególności na barierkach, słupkach lub w innych widocznych miejscach,

- znaki muszą być czytelne i spełniać odpowiednie normy,

- umieszczanie własnoręcznie wykonanych znaków i tablic informacyjny jest zabronione.

PORUSZANIE SIĘ PO TERENIE BUDOWY

Podstawowe zasady:

- Należy korzystać jedynie z dróg wyznaczonych dla ruchu pieszego.

- Nie wolno skracać drogi, przechodząc przez teren placu budowy i pomieszczenia robocze,

- Zachować szczególną ostrożność przy chodzeniu po schodach, pochylniach i pomostach,

- Nie przechodzić pod zawieszonym na dźwigu ciężarem oraz w strefie jego pracy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochronę środowiska należy prowadzić przez:

- nie dopuszczać do przekroczeń wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń szkodliwych dla zdrowia czynników środowiska pracy,

- pojemniki po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach podczas użytkowania szczelnie zamykać i po wykorzystaniu przekazać do utylizacji,

- upewnić się czy zasobniki, pojemniki, butelki z chemikaliami są zaopatrzone w etykietkę - jeśli jej nie ma, nie należy wykorzystywać zawartości zasobnika,

- przestrzegać rygorystycznie instrukcji obsługi użytkowanych chemikaliów,

- stosować ochrony osobiste,

- używać najmniejszej ilości chemikaliów potrzebnych do wykonania danej pracy,

- ograniczać w jednym miejscu ilość stanowisk spawalniczych i wytwarzających hałas,

HAŁAS – OCHRONA SŁUCHU

W celu ochrony zdrowia przed działaniem hałasu nadzór budowy zobowiązany jest informować pracowników o poziomie hałasu i jego szkodliwym działaniu na organizm ludzki. Jeżeli pracuje się przy urządzeniu, maszynie i narzędziu wytwarzającym hałas należy stosować ochronniki dźwiękoszczelne słuchu lub zatyczki do uszu w szczególności podczas obsługi szlifierki elektrycznej. Sprzęt ochronny należy utrzymywać w należytym /czystym/ stanie.

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

Podstawowe zasady eliminowania lub ograniczania zagrożeń:

- zapewnienie bezpiecznego kąta pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu,

- zapewnienie obudowy dostosowanej do rodzaju gruntu i warunków geologicznych, zgodnie z dokumentacją techniczną,

- dobranie właściwych materiałów na umocowanie ścian, bali, rozpór,

- usuwanie elementów szalowania wykopu przy jednoczesnym zasypywaniu wykopu

- składowanie materiału w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu i poza klinem odłamu gruntu przy ścianach nie zaszalowanych i nie mniej niż 1m, jeżeli są szalowane,

- sprawdzanie skarp po deszczu, mrozie i dłuższych przerwach w pracy

- wykonanie spadków terenu do odpływu wód opadowych w pasie terenu przylegającego do krawędzi skarpy - na szerokość równej trzykrotnej głębokości wykopu,

- wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, ustawienie poręczy ochronnych przy wykopie, oświetlenie terenu,

- zapewnienie prawidłowych zejść i dojść do stanowisk z obustronnym oporęczowaniem,

- zapewnienie pośrednich pomostów przerzutowych co I,5m wysokości

.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

W szczególności należy przestrzegać:

- urządzenia elektryczne powinny być wykonywane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- prace związane podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez osoby uprawnione,

- wszelkie prace na powierzchniach stalowych należy prowadzić poprzez transformatory separacyjne z zastosowaniem napięcia bezpiecznego,

- elektronarzędzia można stosować wyłącznie z warunkami zawartymi w DTB  lub instrukcji obsługi,

- z elektronarzędzi oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych nie wolno zdejmować osłon,

- zabezpieczać kable i przewody elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez ich zakrywanie lub podwieszania,

- rozdzielnie prądu elektrycznego oraz inny sprzęt o napędzie elektrycznym musi posiadać pomiary skuteczności zerowania.

MATERIAŁY ŁATWOPALNE

- materiały łatwopalne należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach, z dala od miejsca, gdzie przebywają ludzie,

- w miejscach  przechowywania materiałów łatwopalnych i palnych należy podjąć środki zapobiegające powstawaniu pożaru,

- materiały łatwopalne można wydawać pracownikom tylko w zamkniętych pojemnikach i w ilości potrzebnej na jedną zmianę roboczą,

- w obszarze prac materiałami łatwopalnymi obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i pracy otwartym ogniem,

- pojemniki oraz urządzenia zawierające materiały palne służące do czyszczenia, malowania i smarowania lub paliwa płynne, nie mogą pozostawać na całym obiekcie poza godzinami pracy i bez nadzoru,

- nie należy pozostawiać zaoliwionej odzieży w ciasnych pomieszczeniach,

- nie należy używać benzyny do czyszczenia narzędzi, materiałów lub ciała z tłuszczów lub innych zanieczyszczeń,

- nie należy dopuszczać do gromadzenia się na stanowiskach roboczych takich odpadów materiałów palnych jak trucizny, zatłuszczone szmaty -należy je przechowywać w pojemnikach z metalowymi pokrywami.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W celu uniknięcia pożaru należy przestrzegać niżej wymienionych postanowień:

- prace z ogniem otwartym, w rejonach niebezpiecznych pożarowo oraz w zbiornikach należy prowadzić na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez kierownika budowy,

- należy zapoznać się ze sygnalizacją alarmową obowiązującą na wypadek pożaru,

- zabezpieczać w sprzęt przeciwpożarowy każde stanowisko spawania /gaśnica przenośna, koc gaśniczy/,

- nie zastawiać dróg ewakuacyjnych,

- należy znać rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i umieć się nim. posługiwać,

- po użyciu gaśnice należy niezwłocznie przekazać do napełnienia,

- palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach,

- bezwzględnie przestrzegać oznaczeń na tablicach informacyjno-ostrzegawczych,

- ciecze łatwopalne, farby, kleje i rozpuszczalniki należy przechowywać w specjalnych pojemnikach i przechowywać z dala od ognia,

- bezwzględnie przestrzegać pełnej sprawności instalacji elektrycznej

ŁAD I PORZĄDEK

W celu zapewnienia właściwego ładu i porządku na stanowiskach pracy należy:

- teren prowadzonych robót utrzymywać w porządku ,czystości oraz tez bezpieczeństwie,

- materiały i narzędzia składować w przeznaczonych, do tego miejscach,

- śmieci i odpady umieszczać w odpowiednich pojemnikach,

- pojemniki na substancje szkodliwe lub łatwo palne zamykać pokrywami,

- zachować swobodny dostęp do stanowisk pracy,

- zapewnić pracownikom bezpośrednio na placu budowy toalety.

SPOŻYCIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

- przebywanie na terenie budowy po spożyciu alkoholu lub narkotyków jest zabronione,

- wnoszenie na teren budowy alkoholu lub narkotyków jest zabronione

- każdy pracownik, u którego stwierdzone zostanie, iż jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków zostanie natychmiast i bezpowrotnie wydalony z budowy.

NARUSZENIE ZASAD I PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być wyciągnięte określone Kodeksem Pracy sankcje do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia włącznie. Pracownicy Podwykonawców realizujący kontrakt i nie przestrzegający przepisów i zasad BIOZ oraz wytycznych Planu będą wydalani z terenu budowy.

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

RANY - należy ostrożnie usunąć z powierzchni zanieczyszczenia. Brzeg rany zdezynfekować (jodyna , riwanol , woda utleniona itp.) po czym nałożyć opatrunek jałowy i zabandażować.

ZŁAMANIA KOŚCI - Objawy: ból , zniekształcenia kończyny , zniesienie lub upośledzenie jej czynności , czasem nieprawidłowa ruchomość. Pierwsza pomoc - kończynę unieruchomić za pomocą deski , laski itp. tak aby dwa sąsiadujące stawy uległy znieruchomieniu. Wskazane podanie pabialginy. W złamaniu otwartym następuje przerwanie skóry i na dnie rany widoczne są odłamki kości , należy nałożyć jałowy opatrunek , unieruchomić kończynę, chorego położyć i natychmiast przewieźć do szpitala.

SKRĘCENIE - najczęściej dotyczy stawu skokowego , powstaje wskutek nadmiernego wykonania ruchu w tym stawie. Objawy: obrzęk , ból , nieznaczne upośledzenie czynności stawu, należy unieruchomić kończynę stosować okłady ( z wody lub wody Burowa ); nie nastawiać stawu

WSTRZĄS MÓZGU - Powstaje wskutek tępego urazu czaszki ( upadek z wysokości , uderzenie .pobicie ). Objawy: utrata przytomności , bladość , przyśpieszenie tętna , zwolnienie oddechu , wymioty. Należy ułożyć chorego poziomo , na głowie położyć worek z zimną wodą lub lodem. W razie wymiotów - głowę chorego przechylić na bok. Nieprzytomnym nie podawać nic do picia. Przewieźć chorego do szpitala.

KRWOTOK TĘTNICZY - Objawy: jasnoczerwona krew tryska z rany , założyć opaskę uciskającą Esmarcha powyżej rany tj. pomiędzy raną a sercem ( w krwotokach z kończyny dolnej najlepiej na udo , z górnej najlepiej na ramię). Przewieźć chorego do szpitala podając dokładną godzinę założenia opaski. Uciśnięcie tętnicy dłużej niż dwie godziny grozi martwicą.

KRWOTOK ŻYLNY - Objawy: krew ciemna , powoli wypływa z rany. Należy nałożyć na ran e opatrunek uciskający , jeżeli krwotok nie ustępuje nałożyć opaskę Esmarcha powyżej rany.

KRWOTOK PŁUCNY - Jest połączony z kaszlem , krew jasnoczerwona pieniąca się. Chorego ułożyć w pozycji półsiedzącej , zapewnić mu spokój, położyć na klatkę piersiową worek z lodem, podać witaminę K. Natychmiast wezwać lekarza.

OPARZENIA CIEPLNE - I stopnia - ból, zaczerwienienia. Należy obmyć skórę spirytusem , posmarować wazeliną. Można położyć okład z wody Burowa.

II stopnia - ( pęcherze ) należy obmyć ranę spirytusem , założyć opatrunek jałowy lub okład z czystego spirytusu, nie stosować tłuszczu , maści ani wody wapiennej z olejem lnianym.

III stopnia - ( zwęglenie ) założyć opatrunek jałowy tłuszczu nie stosować podawać do   picia dużo płynów i Cardiamid w kroplach , przewieźć chorego do szpitala.

PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM - Należy odłączyć porażonego od przewodnika prądu. Ratujący musi stać na płycie izolującej ( sucha deska , szkło , guma ), mieć rękawice gumowe i odłączyć porażonego za pomocą izolowanych narzędzi ( drzewa , gumy , szkła ) następnie stosować sztuczne oddychanie aż do chwili przybycia lekarza. Mimo objawów pozornej śmierci , podawać do wąchania amoniak, tlen do oddychania , ogrzewać ciało termoforami.

OMDLENIE - Występuje na wskutek gwałtownego bólu lub bodźców psychicznych. Objawy: zawroty głowy , szum w uszach , mroczki przed oczami, duszność , ogólne osłabienie , następnie utrata przytomności, chory jest blady , spocony , tętno ma przyśpieszone. Pierwsza pomoc - chorego należy ułożyć poziomo tak aby głowa znajdowała się nisko , zapewnić dostęp świeżego powietrza, rozluźnić ubranie, podawać do wąchania amoniak, spryskiwać zimną wodą dopóki chory jest nieprzytomny nie dawać nic do picia. Po uzyskaniu przytomności podać gorącą kawę lub herbatę.

### Sporządził:

inż. Adam Ziętek

Gdańsk, dnia 14.10.2005 r.

Urząd Miasta Płocka

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Stary Rynek 1

09-400 Płock

# OŚWIADCZENIE

Jako autorzy projektu budowlano-wykonawczego konstrukcji komór na sieci kanalizacji deszczowej – zlewnia wschodnia, oświadczamy, że ww. dokumentacja została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

## Adam Ziętek                                                              Janusz Kocemba