D-01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń

# 1. 	WSTĘP

1.1	Nazwa zadania

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w Płocku

1.2.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w pasie drogowym w ramach zadania określonego w punkcie 1.1 i obejmuje następujące części:

- Przebudowa ulicy Harcerskiej w Płocku od skrzyżowania z nowoprojektowana ulicą 2.KZ.2/2 do ul. Korczaka,

- Budowa ulicy Zgodnej w Płocku od ul. Korczaka do mostu na rzece Rosicy,

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu rozbiórki elementów istniejącej nawierzchni betonowej i obejmują:

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, poprzez frezowanie,

- Rozebranie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, poprzez frezowanie ,

- Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego,

- Rozebranie podbudowy z brukowca,

- Cięcie nawierzchni bitumicznej,

- Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7,

- Rozbiórka nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych grub. 8cm,

- Rozbiórka nawierzchni wjazdów z płyt betonowych sześciokatnych,

- Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych pełnych o powierzchni ponad 3m2,

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni wjazdów z betonu cementowego,

- Rozebranie krawężników betonowych 15x30,

- Rozebranie ław z betonu pod krawężnik,

- Rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30,

- Rozebranie znaków drogowych,

- Rozebranie ogrodzeń z sitki w ramach z kątowników,

- Rozebranie ogrodzenia z elementów stalowych n a słupkach stalowych obsadzonych w cokole,

- Rozebranie cokołów betonowych,

- Rozebranie wiat przystankowych,

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.	Nazwy i kody

Grupa robót:	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę.

Klasa robót:	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robót:	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podano w D-00.00.00.

# 2. 	MATERIAŁY

- Nie występują.

# 3. 	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Do wykonania robót rozbiórkowych nawierzchni należy użyć:

- sprzęt do kruszenia betonu,

- koparek i ładowarek,

- samochodów samowyładowczych,

- kruszarki do elementów betonowych,

- frezarki,

- samochody ciężarowe,

- dźwigi,

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

# 4. 	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być przewożone w taki sposób, aby nie zanieczyszczać dróg, nie stwarzać niebezpieczeństwa dla ruchu.

# 5. 	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

Prace rozbiórkowe znaków drogowych polegają na demontażu znaków drogowych wraz z konstrukcjami tablic drogowych. Demontaż należy przeprowadzić w taki sposób, żeby nie zniszczyć tych elementów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu znaków drogowych i dostarczenie ich do miejsca składowania zaakceptowanego przez Inżyniera.

Wszystkie powstałe doły (wykopy) po usuniętych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach itp. należy wypełnić odpowiednim gruntem i warstwami zagęścić zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.03.01. W przypadku pozostawienia dołów po usuniętych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach itp. powinny być one tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody.

Elementy drobnowymiarowa, takie jak krawężniki, kostka betonowa wibroprasowana, obrzeża chodnikowe płyty betonowe powinny być rozbierane ze szczególną ostrożnością ponieważ są przeznaczone do dalszego wykorzystania.

Warstwy asfaltowe powinny być rozebrane poprzez frezowanie, aby uzyskać materiał nadający się do ponownego wykorzystania.

Rozbiórkę pozostałych elementów należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do mieszania się poszczególnych asortymentów materiałów. Należy oddzielnie magazynować elementy betonowe i asfaltowe, oddzielnie kamienne i osobno elementy metalowe.

# 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Kontrola jakości materiałów pochodzących z kruszenia elementów polega na sprawdzaniu jego maksymalnego uziarnienia.

# 7. 	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiaru jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) – dla nawierzchni, podbudów i chodników.

- 1 m (metr bieżący) – dla obrzeży i krawężników.

- 1 szt. (sztuka) – dla znaków lub tablic drogowych.

# 8. 	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

# 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- rozbiórkę elementów jezdni i ulic,

- załadunek i odwiezienie materiałów z rozbiórki poza teren budowy w3g wskazań Inżyniera,

- utylizację materiałów niewykorzystanych do dalszych prac,

- uporządkowanie terenu rozbiórki,

- inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z rozbiórkami i utylizacją elementów dróg i ulic.

# 10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.