D-06.01.01 	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM

1. 	WSTĘP

1.1	Nazwa zadania

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w Płocku.

1.2.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnienia powierzchni skarp humusem..

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem powierzchni skarp humusem i obejmuje następujące części zadania:

- Przebudowa ulicy Harcerskiej w Płocku od skrzyżowania z nowoprojektowana ulicą 2.KZ.2/2 do ul. Korczaka,

- Budowa ulicy Zgodnej w Płocku od ul. Korczaka do mostu na rzece Rosicy,

- Droga dojazdowa do podczyszczalni wód opadowych – zlewnia zachodnia,

- Droga dojazdowa do podczyszczalni wód opadowych – zlewnia wschodnia.

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.	Nazwy i kody

Grupa robót:	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę.

Klasa robót:	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robót:	45112000-2	Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.6	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.3.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2.	Materiały do wykonania umocnienia skarp

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypów, wykopów, rowów i pasa zieleni, wg zasad niniejszej ST, są:

- humus lub gleba urodzajna,

- nasiona traw,

2.3.	Humus, gleba urodzajna

Do humusowania skarp oraz pasa dzielącego należy użyć ziemię urodzajna (gleba) zdjętą z pasa robót ziemnych i składowaną zgodnie z ST D.01.02.02 „Zdjęcie humusu”.

2.4.	Nasiona traw

Do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw spełniającej wymagania normy PN-78/R-65023.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00„Wymagania ogólne” punkt 3.

3.2.	Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować:

- równiarki,

- walce kołowe gładkie i żebrowane,

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu,

- walce do zagęszczania skarp.

4.  	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00„Wymagania ogólne” punkt 4.

4.2.	Transport materiałów

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez Wykonawcę. W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp. Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

5.2.	Humusowanie

Przed przystąpieniem do humusowania skarp i rowów, ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i ST D.02.01.01 oraz ST D.02.03.01 zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykonawca przykryje skarpy nasypów i rowów oraz pas zieleni ziemią urodzajną (glebą) o grubości 15 cm. Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy prowadzone w dół i przedłużone poza krawędź korony nasypów i podnóża skarp nasypu na długości 1525 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.

5.3.	Obsianie trawą

Obsianie powierzchni skarp nasypów i rowów trawą, powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Wysianie ziaren trawy powinno odbyć się techniką hydroobsiewu z równoczesnym wysianiem nawozów mineralnych i składników wiążących poprawiających przyczepność ziaren do podłoża. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.2.	Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp

Inżynier na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakości wykonanych robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w ST punkt 5.

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót

- dla grubości warstwy humusu -  2 cm,

- dla ilości wysianych nasion trawy w ilości 1 kg/1000 m2.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00„Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) humusowania z obsianiem skarp trawą,

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00„Wymagania ogólne” punkt 8.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00„Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena 1 m2 umocnienia skarp obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów - humusu i mieszanki traw,

- wbudowanie materiałów,

- dostarczenie i odwiezienie sprzętu,

- konserwację i pielęgnację umocnień,

- zabezpieczenie humusu przed rozmywaniem przez deszcz do czasu ukorzenienia się trawy,

- inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z humusowaniem i obsianiem trawą.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-S-02205 	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-R-65023 	Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych