D-07.06.01	ogrodzenia

1. 	WSTĘP

1.1	Nazwa zadania

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w Płocku.

1.2.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzeń.

1.3.	Zakres robót objętych ST

W zakres robót związanych z wykonaniem ogrodzeń wchodzi budowa ogrodzenia z siatki stalowej, na cokole.

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.	Nazwy i kody

Grupa robót:	45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Klasa robót:	45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego.

Kategoria robót:	45242000-6	Wznoszenie ogrodzeń.

1.6	Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# 2. 	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą ST, są:

- siatka metalowe o wysokości 1,5 m,

- liny stalowe,

- słupki metalowe z rur o średnicy 76/3,5 mm i elementy metalowe połączeniowe z

- fundamenty prefabrykowane pod słupki,

- materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”,

- wrota z furtkami wysokości 1,6 m i szerokości 3 m, furtka szerokości 1 m w ramach stalowych.

Do wykonania ogrodzeń należy w maksymalnym stopniu wykorzystać elementy pochodzące z rozbiórki istniejącego ogrodzenia.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania ogrodzeń, na które nie ma norm muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Tup i rodzaj materiałów musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

# 3. 	SPRZĘT

Do wykonania ogrodzeń stosowany może być każdy sprzęt spełniający wymagania ogólne rozdziału D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3 i dopuszczony przez Inżyniera.

# 4. 	TRANSPORT

Transport materiałów powinien spełniać wymagania ogólne rozdziału D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 4.

Transport elementów ogrodzeń. powinien się odbywać samochodami. Wszystkie elementy powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się i uszkodzenia w czasie transportu.

# 5. 	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podane są w rozdziale D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 5.

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera.

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:

- wykonanie dołów pod słupki i cokół,

- wykonanie cokołów,

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,

- ustawienie słupków (metalowych, żelbetowych),

- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego),

## 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne warunki dotyczące kontroli jakości robót podane są w rozdziale D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 6.

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

- zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

- poprawność ustawienia słupków,

- prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, względnie wykonania ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych,

# 7. 	OBMIAR ROBÓT

Ogólne warunki dotyczące obmiaru robót podane są w rozdziale D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiaru jest:

- 1 m (metr)	 	dla ogrodzenia z siatki stalowej,

# 8. 	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne warunki dotyczące odbioru robót podane są w rozdziale D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 8.

- Odbiór robót związanych z wykonaniem ogrodzenia następuje na podstawie szkicu i wyliczeń obmiaru, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi, deklaracji zgodności użytych materiałów (atestów), kontroli jakości robót wg punktu 6 oraz innych pomiarów uznanych przez Inżyniera za konieczne.

# 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne warunki dotyczące podstawy płatności podane są w rozdziale D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 9.

- Cena wykonanego ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie fundamentów,

- ustawienie słupków i konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie siatki,

- uporządkowanie terenu,

- wykonanie pomiarów i badań wymaganych w ST,

- inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem ogrodzeń.

# 10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

1. 	PN-80/H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.

2. 	PN-84/H-74220	Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.

4. 	PN-H-84023-07	Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

5. 	PN-H-84018	Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.

6. 	PN-H-84019	Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.

7. 	PN-H-84030-02	Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.

8. 	Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1979-1982

9. 	Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1990