Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie

NR ARCH.

7

| NAZWA INWESTYCJI | Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku |  |
| --- | --- | --- |
| ZAKRES INWESTYCJI | Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W – ETAP 1 |  |
| FAZA PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY |  |
| OPRACOWANIE | PROJEKT ZIELENI |  |
| BRANŻA | Zieleń |  |
| LOKALIZACJA | Obręb ewidencyjny 26 – Nowe Trzepowo Gmina Stara Biała: dz. nr 80, 108/2 (108/3,108/4,108/5), 123 (123/1,123/2,123/3), 107/1, 108/1. Obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock: dz. nr 21, 22, 24, 25 (25/1,25/2), 26 (26/1,26/2), 27/3, 28, 29, 30 (30/1,30/2,30/3), 65 (65/1,65/2,65/3), 68 (68/1,68/2,68/3), 69 (69/1,69/2), 70 (70/1,70/2), 71 (71/1,71/2), 72 (72/1,72/2,72/3), 73/1 (73/3,73/4), 74 (74/1,74/2), 75 (75/1,75/2), 76 (76/1,76/2), 77 (77/1,77/2), 78 (78/1,78/2), 79 (79/1,79/2), 80 (80/1,80/2), 81 (81/1,81/2), 84 (84/1,84/2), 120, 151, 152 (152/1,152/2), 153 (153/1,153/2), 154, 159, 161 (161/1,161/2), 162 (162/1,162/2,162/3,162/4,162/5), 163 (163/1,163/2,163/3,163/4), 164 (164/1,164/2,164/3),165 (165/1,165/2,165/3), 166 (166/1,166/2,166/3), 167 (167/1,167/2,167/3), 169 (169/1,169/2,169/3), 170, 171 (171/1,171/2,171/3), 184, 185 (185/1,185/2), 191, 192, 193 (193/1,193/2), 194 (194/1,194/2,194/3,194/4), 195 (195/1,195/2,195/3), 202/11, 203 (203/1, 203/2), 205/1 (205/3, 205/4), 206(206/1, 206/2), 207 (207/1, 207/2, 207/3), 208 (208/1, 208/2, 208/3). |  |
| INWESTOR | Prezydent Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock |  |

| Funkcja | Imię i nazwisko | Uprawnienia do projektowania w specjalności | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant koordynator | Piotr Tomczak | w specjalności drogowej KUP/0040/POOD/07 | 14.07.2017 |  |

Włocławek, 14 lipiec 2017r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

| 1. Opis techniczny | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Podstawa opracowania | 3 |
| 1.2. Uzasadnienie zadania | 4 |
| 1.3. Przedmiot i zakres opracowania | 4 |
| ## 1.4. Projekt szaty roślinnej | 5 |
| 1.4.1.Założenia projektowe | 5 |
| 1.4.2. Prace agrotechniczne | 6 |
| 1.4.3. Materiał roślinny | 6 |
| 1.4.4. Sadzenie krzewów | 7 |
| 1.4.5. Sadzenie bylin | 7 |
| 1.4.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania zielenią | 7 |
| 1.5. Podstawowe warunki pielęgnacji | 8 |
| 2. Załączniki formalne | 9 |
| 3. Część rysunkowa | 13 |

1. Opis techniczny

Opis techniczny do projektu wykonawczego w zakresie zagospodarowania zielenią dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” – zakres inwestycji: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W – ETAP 1”, zlokalizowanego w Płocku, na działkach ewidencyjnych gruntu nr:

- 80, 108/2 (108/3, 108/4, 108/5), 123 (123/1, 123/2, 123/3), 107/1, 108/1 (obręb ewidencyjny 26 – Nowe Trzepowo Gmina Stara Biała);

- 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27/3, 28, 29, 30 (30/1, 30/2, 30/3), 65 (65/1, 65/2, 65/3), 68 (68/1, 68/2, 68/3), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 72 (72/1, 72/2, 72/3), 73/1 (73/3, 73/4), 74 (74/1, 74/2), 75 (75/1, 75/2), 76 (76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 79 (79/1, 79/2), 80 (80/1, 80/2), 81 (81/1, 81/2), 84 (84/1, 84/2), 120, 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154, 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2, 162/3, 162/4), 163 (163/1, 163/2, 163/3, 163/4), 164 (164/1, 164/2, 164/3), 165 (165/1, 165/2, 165/3), 166 (166/1, 166/2, 166/3), 167 (167/1, 167/2, 167/3), 169 (169/1, 169/2, 169/3), 170, 171 (171/1, 171/2, 171/3), 184, 185 (185/1, 185/2), 193 (193/1, 193/2), 194 (194/1, 194/2, 194/3, 194/4), 195 (195/1, 195/2, 195/3) (obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock).

## 1.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt wykonawczy został sporządzony w oparciu o:

- Umowa Nr 20/BIS-I/Z/1284/2016 zawarta w Płocku dnia 22 lipca 2016r. z Gminą    Miasto Płock z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1.

- Wytyczne Inwestora.

- Wytyczne Ogrodnika Miasta Płocka,

- Mapę sytuacyjno-wysokościową przeznaczoną dla celów projektowych

- Wizja lokalna terenu objętego opracowaniem.

- Ustawę z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440, 1920, 1948).

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 290, 961, 1165, 1250).

- Normy i przepisy branżowe.

## 1.2. Uzasadnienie zadania

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych w rejonie jej budowy oraz, co jest z tym związane, przyczyni się do poprawy warunków bytowych mieszkańców i użytkowników terenów przyległych.

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu szaty roślinnej w granicach określonych dla przedmiotowej inwestycji, w dostosowaniu do zróżnicowań wynikających z zakresu obszarowego i funkcjonalnego oraz aktualnego stanu zieleni istniejącej. Realizacja nasadzeń roślinnych w obszarze przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków użytkowych (rekreacyjnych) oraz estetycznych obszaru.

## 1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” – zakres inwestycji: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W – ETAP 1”, zlokalizowanego w Płocku, na działkach ewidencyjnych gruntu nr:

- 80, 108/2 (108/3, 108/4, 108/5), 123 (123/1, 123/2, 123/3), 107/1, 108/1 (obręb ewidencyjny 26 – Nowe Trzepowo Gmina Stara Biała);

- 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27/3, 28, 29, 30 (30/1, 30/2, 30/3), 65 (65/1, 65/2, 65/3), 68 (68/1, 68/2, 68/3), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 72 (72/1, 72/2, 72/3), 73/1 (73/3, 73/4), 74 (74/1, 74/2), 75 (75/1, 75/2), 76 (76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 79 (79/1, 79/2), 80 (80/1, 80/2), 81 (81/1, 81/2), 84 (84/1, 84/2), 120, 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154, 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2, 162/3, 162/4), 163 (163/1, 163/2, 163/3, 163/4), 164 (164/1, 164/2, 164/3), 165 (165/1, 165/2, 165/3), 166 (166/1, 166/2, 166/3), 167 (167/1, 167/2, 167/3), 169 (169/1, 169/2, 169/3), 170, 171 (171/1, 171/2, 171/3), 184, 185 (185/1, 185/2), 193 (193/1, 193/2), 194 (194/1, 194/2, 194/3, 194/4), 195 (195/1, 195/2, 195/3) (obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock).

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie nasadzeń roślinnych na wyspach centralnych projektowanych rond – przewidzianych do realizacji w etapie 1 branży drogowej.

## 1.4. Projekt szaty roślinnej

1.4.1. Założenia projektowe

Prace należy przeprowadzić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych (opracowanych w oddzielnej dokumentacji projektowej) oraz po zakończeniu robót określonych w Projekcie wycinki drzew. W harmonogramie prac należy uwzględnić sezonowość prac ogrodniczych.

W projekcie szaty roślinnej przyjęto:

- dostosowanie istniejącego ukształtowania terenu do projektowanych elementów drogowych.

- wprowadzenie nasadzeń o charakterze izolacyjnym w obszarach przylegających do projektowanych dróg,

- wprowadzenie nasadzeń towarzyszących projektowanemu układowi drogowemu,

- zastosowanie nasadzeń uatrakcyjniających przestrzeń drogową poprzez wzbogacenie gatunkowe i zróżnicowanie plastyczne (pokrój, barwa liści, kwiatów, przebarwienia jesienne),

- urządzenie rabat bylinowych,

- dobór gatunkowy roślin dostosowanych do lokalnych warunków naświetlenia, odpornych na przemarzanie, nie wymagających intensywnego nawadniania.

Warunkiem prawidłowej realizacji nasadzeń jest zastosowanie wyselekcjonowanego materiału szkółkarskiego pozyskanego z renomowanych szkółek oraz realizacja nasadzeń przez wyspecjalizowaną, doświadczoną firmę.

1.4.2. Prace agrotechniczne

- przed podjęciem prac agrotechnicznych wskazane jest zakończenie wszelkich robót budowlanych oraz związanych z usunięciem wyznaczonych drzew, krzewów, podrostu samosiewu i karpin,

- przed wykonaniem nasadzeń, cały teren należy przekopać, oczyścić z istniejącej trawy (darni) i z wszelkich zanieczyszczeń,

- roboty ziemne w sąsiedztwie drzew i krzewów mogą być wykonywane wyłącznie ręcznie; mechaniczną uprawę ziemi dopuszcza się w odległości min. 3m od pni drzew, w zależności od wypiętrzenia nabiegów korzeniowych,

- ziemię z dołów pod sadzone rośliny należy wywieźć poza teren opracowania,

- powierzchnie pod trawniki należy zagrabić i wymodelować z usunięciem nierówności i zanieczyszczeń;

- w plantowaniu terenu należy uwzględnić nierówności istniejące oraz nierówności po karczowanych lub frezowanych karpinach drzew,

- w plantowaniu terenu należy uwzględnić poziom szyjki korzeniowej drzew i krzewów tak, by nie spowodować ich nadmiernego przykrycia,

- podłoże pod sadzone rośliny uzupełnić hydrożelem z mikoryzą w stosownych dawkach i na właściwej głębokości – średnio 20g/m2.

1.4.3. Materiał roślinny

| L.p. | Łacińska nazwa gatunkowa | Polska nazwa gatunkowa | Rozstaw (cm) | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRZEWY IGLASTE |  |  |  |  |
| 3 | Juniperus squamata | Jałowiec łuskowaty „Blue Carpet” | 120 | 136 |
| KRZEWY LIŚCIASTE |  |  |  |  |
| 2 | Spiraea japonica | Tawuła japońska „Goldmound” | 50 | 1600 |
| 1 | Rosa rugosa | Róża pomarszczona „Hansa” | 80-90 | 112 |
| BYLINY |  |  |  |  |
| 4 | Sedum spectabile | Rozchodnik okazały „Matrona | 30 | 3096 |

1.4.4. Sadzenie krzewów

- W projekcie przyjęto zastosowanie roślin balotowanych lub produkowanych w pojemnikach. Jest to materiał lepszej jakości, bez uszkodzeń mechanicznych powodowanych przesadzaniem, lepiej adaptujący się w nowych warunkach. Jednocześnie daje możliwość wyeliminowania sezonowości sadzenia. Wskazany jest zakup materiału przynajmniej kilkuletniego, o większych parametrach, dla uzyskania szybszego efektu przestrzennego.

- Warunkiem prawidłowości wykonania prac jest zakup materiału roślinnego o ujednoliconych parametrach dla poszczególnych gatunków.

- Duże krzewy należy sadzić w doły o średnicy i głębokości 0.7 m z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną.

- Krzewy należy sadzić w doły o średnicy i głębokości 0.5 m z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną.

- Powierzchnie pod krzewami należy wyłożyć minimum 10 cm warstwą rozdrobnionej kory drzewnej na agrowłókninie w kolorze czarnym.

- Rozmieszczenie poszczególnych gatunków przedstawiono w części rysunkowej, w układzie: nr wg wykazu w tabeli/ilość sztuk/rozstaw sadzenia.

1.4.5. Sadzenie bylin

Rośliny należy sadzić w warstwie ziemi urodzajnej lub kompostowej o grubości minimum 25cm. Powierzchnie pod roślinami należy wyłożyć minimum 5 cm warstwą rozdrobnionej kory drzewnej na agrowłókninie w kolorze czarnym.

Rozmieszczenie poszczególnych gatunków przedstawiono w części rysunkowej, w układzie: nr wg wykazu w tabeli/ilość sztuk/rozstaw sadzenia.

1.4.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania zielenią

    - powierzchnia pod krzewami – 590 m2

    - powierzchnia rabat bylinowo – trawiastych – 320m2

powierzchnia całkowita zieleni – 910 m2

## 1.5. Podstawowe warunki pielęgnacji

- Przez pierwsze dwa tygodnie po posadzeniu stosować nawadnianie nasadzeń roślinnych minimum 3x w tygodniu;

- Następnie w okresie pierwszego sezonu wegetacji stosować nawadnianie nasadzeń roślinnych minimum 1x w tygodniu;

- Nawożenie powierzchniowe krzewów stosować na wiosnę przede wszystkim przez trzy lata po posadzeniu, wg formuły N:P:K = 1:1.5:1(1.5) w dawce 20g/m2 z równoczesnym obfitym podlewaniem. Należy stosować nawozy wolno działające. Nie należy nawozić  krzewów po 1 lipca;

- Krzewy sadzone w grupach wymagają formowania korygującego, zapewniającego estetyczny i ujednolicony pokrój – cięcia korygujące wykonywać przynajmniej 2 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego – najlepiej w lutym i w lipcu.

- Byliny oraz róże nie powinny być nawożone bezpośrednio po posadzeniu.

- Byliny wymagają utrzymywania w stałej, umiarkowanej wilgotności.

- Byliny powinny być osłaniane na okres zimowy.

- Ewentualne ubytki w nasadzeniach bylin powinny być na bieżąco uzupełniane, a nadmiernie rozrastające się kępy poszczególnych gatunków rozsadzanie w okresie jesiennym lub wczesnowiosennym.

- Umowa z wykonawcą szaty roślinnej powinna uwzględnić przynajmniej trzyletni płatny okres gwarancyjny.

- Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych w obszarze opracowania i na przyległych drogach powinno być prowadzone z wykluczeniem środków zawierających sól.

Podpis projektanta koordynatora

2. Załączniki formalne

3. Część rysunkowa