Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie

„MBZ Andler, Tomczak” sp.j.   ul. Maślana 8/10   87-800 Włocławek   tel./fax: 54 413 60 00 e-mail: biuro@mbz.com.pl   www.mbz.com.pl

NR ARCH.

6

| NAZWA INWESTYCJI | Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAKRES INWESTYCJI | Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo” – ETAP 2 |  |  |  |  |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |
| BRANŻA | Telekomunikacyjna |  |  |  |  |
| KAT. OBIEKTU | XXVI |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA | Obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock: dz. nr 18 (18/1,18/2), 19 (19/1,19/2), 20 (20/1,20/2), 21 (21/1,21/2), 22 (22/1,22/2), 23 (23/1, 23/2), 24 (24/1,24/2), 68/3 (68/4,68/5,68/6), 69/2 (69/3,69/4), 70/2 (70/3,70/4), 72/3, 151 (151/1, 151/2), 153/2 (153/3,153/4), 155 (155/1,155/2,155/3,155/4), 156 (156/1,156/2), 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1,158/2), 159 (159/1,159/2,159/3), 162/1, 185/2 (185/3,185/4), 186 (186/1, 186/2,186/3), 187 (187/1,187/2,187/3,187/4), 188 (188/1,188/2,188/3), 189 (189/1,189/2,189/3), 190 (190/1,190/2,190/3), 191 (191/1,191/2,191/3), 192 (192/1,192/2,192/3), 193/2 (193/3, 193/4, 193/5), 194/4 (194/5,194/6), 198/6, 199/1 (199/4,199/5),199/2, 200/1, 202/11. Obręb ewidencyjny 13 – Kombinat Gmina Miasto Płock: dz. nr 33 (33/1,33/2), 37 (37/1,37/2). |  |  |  |  |
| INWESTOR | Prezydent Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock |  |  |  |  |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Uprawnienia do projektowania | Data | Podpis |  |
| Projektant branży telekom. | Maciej Weresiński | w specjalności telekomunikacyjnej 1800/99/U | 14-07-2017 |  |  |
| Sprawdzający branży telekom. | Ryszard Reclaff | w specjalności telekomunikacyjnej 1644/99/U | 14-07-2017 |  |  |

Włocławek, 14 lipiec 2017r.

SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

| 1. Część opisowa | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Podstawa opracowania | 3 |
| 1.2. Uzasadnienie zadania | 5 |
| 1.3. Przedmiot inwestycji | 5 |
| 1.4. Opis stanu istniejącego | 5 |
| 1.5. Opis stanu projektowanego | 6 |
| 1.6. Zestawienie projektowanych elementów | 7 |
| 1.7. Wytyczne i uwagi końcowe | 7 |
| 2. Część rysunkowa | 8 |
| 1. Plan orientacyjny – lokalizacja zadania | 9 |
| 2. Plan sytuacyjny | 10 |
| 3. Plan sytuacyjny | 11 |
| 4. Plan sytuacyjny | 12 |
| 5. Plan sytuacyjny | 13 |
| 6. Plan sytuacyjny | 14 |
| 7. Kanał technologiczny w rejonie przepustu drogowego | 15 |

1. Część opisowa

Do projektu wykonawczego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” – zakres inwestycji: „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo” – ETAP 2”, zlokalizowanego w Płocku, na działkach ewidencyjnych gruntu nr:

- 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 20 (20/1, 20/2), 21 (21/1, 21/2), 22 (22/1, 22/2), 23  (23/1, 23/2), 24 (24/1, 24/2), 68/3 (68/4, 68/5, 68/6), 69/2 (69/3, 69/4), 70/2 (70/3, 70/4), 72/3, 151 (151/1, 151/2), 153/2 (153/3, 153/4), 155 (155/1, 155/2, 155/3, 155/4), 156 (156/1, 156/2), 157  (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2, 159/3), 162/1, 185/2 (185/3, 185/4), 186 (186/1, 186/2, 186/3), 187 (187/1, 187/2, 187/3, 187/4), 188 (188/1, 188/2, 188/3), 189 (189/1, 189/2, 189/3), 190 (190/1, 190/2, 190/3), 191 (191/1, 191/2, 191/3), 192 (192/1, 192/2, 192/3), 193/2 (193/3, 193/4, 193/5), 194/4 (194/5, 194/6), 198/6, 199/1 (199/4, 199/5), 199/2,  200/1, 202/11 (obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock);

- 33 (33/1, 33/2), 37 (37/1, 37/2) (obręb ewidencyjny 13 – Kombinat Gmina Miasto Płock).

  - Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy został sporządzony w oparciu o:

- Umowę Nr 20/BIS-I/Z/1284/2016 zawarta w Płocku dnia 22 lipca 2016r. z Gminą    Miasto Płock z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1.

- Wytyczne Inwestora.

- Mapę sytuacyjno-wysokościową przeznaczoną dla celów projektowych

- Wizję lokalna terenu objętego opracowaniem.

- Dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną wykonaną przez firmę „Geotest Łukasz Swat”.

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 290, 961, 1165, 1250).

- Ustawę z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440, 1920, 1948).

- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680 z 2015r.).

- Wytyczne dla kanałów technologicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31.01.2017r.

- Zarządzenie nr 581//11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka.

- Projekt budowlany – branży telekomunikacyjnej.

- Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Normy i przepisy branżowe:

  - ZN 96/TP S.A.-004 pt. ,,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania”.

  - ZN-96/TP S.A.-008.	Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-010 -Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1kV. Ogólne wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania  i badania.

  - ZN 96/TP S.A.-023 pt. ,,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania”.

  - ZN-96/TP S.A.-024. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-026. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-028 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.

  - ZN-05/TP S.A.-030 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-031 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i badania.

  - ZN-05/TP S.A.-032 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-037. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-041    Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania.

  - w zakresie czynności geodezyjnych – zgodnie z rozporządzeniem M.G.P. i B. z dn. 21.02.95r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

  - Uzasadnienie zadania

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych w rejonie jej budowy oraz, co jest z tym związane, przyczyni się do poprawy warunków bytowych mieszkańców i użytkowników terenów przyległych.

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” – zakres inwestycji: „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo” – ETAP 2”, zlokalizowanego w Płocku, na działkach ewidencyjnych gruntu nr:

- 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 20 (20/1, 20/2), 21 (21/1, 21/2), 22 (22/1, 22/2), 23  (23/1, 23/2), 24 (24/1, 24/2), 68/3 (68/4, 68/5, 68/6), 69/2 (69/3, 69/4), 70/2 (70/3, 70/4), 72/3, 151 (151/1, 151/2), 153/2 (153/3, 153/4), 155 (155/1, 155/2, 155/3, 155/4), 156 (156/1, 156/2), 157  (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2, 159/3), 162/1, 185/2 (185/3, 185/4), 186 (186/1, 186/2, 186/3), 187 (187/1, 187/2, 187/3, 187/4), 188 (188/1, 188/2, 188/3), 189 (189/1, 189/2, 189/3), 190 (190/1, 190/2, 190/3), 191 (191/1, 191/2, 191/3), 192 (192/1, 192/2, 192/3), 193/2 (193/3, 193/4, 193/5), 194/4 (194/5, 194/6), 198/6, 199/1 (199/4, 199/5), 199/2,  200/1, 202/11 (obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock);

- 33 (33/1, 33/2), 37 (37/1, 37/2) (obręb ewidencyjny 13 – Kombinat Gmina Miasto Płock).

Prace budowlane – branży telekomunikacyjnej – prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegać będą na:

- budowie kanału technologicznego.

  - Opis stanu istniejącego

Omawiany teren wchodzący w zakres opracowania zlokalizowany jest częściowo w granicach administracyjnych miasta Płock – woj.: mazowieckie, powiat: M. Płock, gmina: M. Płock oraz częściowo na terenie gminy Stara Biała – woj.: mazowieckie, powiat: płocki.

Omawiany teren znajduje się pomiędzy projektowaną obwodnicą północno – zachodnią miasta Płocka (działka ewidencyjna nr 201/1, 202/4, 202/5 obręb ewidencyjny 2 Trzepowo Gmina Miasto Płock), a drogą powiatową nr 5205W (ulica Sierpecka, działka ewidencyjna nr 80, obręb ewidencyjny 2 Trzepowo Gmina Miasto Płock) na terenie Gminy Stara Biała.

W zakres omawianego terenu wchodzą fragmenty dróg publicznych: ulica Rolna, ulica Szkolna i ulica Okólna. Ulice te na omawianych odcinkach posiadają nawierzchnie: z płyt betonowych typu MON, gruntową oraz bitumiczną. Szerokość pasa drogowego ~3m. Omawiane ulice nie są wyposażone w chodniki, drogi (ścieżki) rowerowe oraz zjazdy indywidualne.

Omawiany teren przebiega głównie na terenach niezabudowanych,  przeznaczonych na cele rolnicze.

W zakresie omawianego terenu znajdują się obszary zielone: drzewa, krzewy, użytki rolne. Wszystkie drzewa oraz krzewy znajdujące się w zakresie inwestycji należy usunąć.

Po stronie wschodniej omawianego terenu przebiega Jar Rzeki Brzeźnicy, natomiast po stronie zachodniej znajdują się tereny PKN ORLEN S. A.

Ruch kołowy na omawianym terenie jest niewielki.

W zakresie omawianego terenu zlokalizowane są następujące, nadziemne i podziemne urządzenia infrastruktury obcej:

- odcinki sieci i przyłącza elektroenergetyczne (wraz ze słupami);

- odcinki sieci wodociągowej.

  - Opis stanu projektowanego

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:

- budowa kanału technologicznego;

  - kanał technologiczny KTu1 – ciąg złożony z jednej rury osłonowej RO125/108mm, trzech rur światłowodowych RS40/3,7mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej 40mm.

Przekrój kanału technologicznego KTu1 (układ rur)

Prace ziemne związane z realizacją obiektu budowlanego wykonane będą jako wykop otwarty wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia podziemne lub ich strefy ochronne. Do budowy sieci telefonicznej zostanie wykorzystana studnia prefabrykowana typu: SKR-1 zgodnie z normą ZN-96/TP S.A.-27. Budowa studni ma na celu umieszczenia w niej złączy kablowych.

Kanał technologiczny wykonany będzie z jednej rury osłonowej RO125/108mm, trzech rur światłowodowych RS40/3,7mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej 40mm.

Kanał technologiczny ułożony będzie na rzędnej -1,0m (górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowej.

W rejonie przepustów drogowych pod jezdnią (zlokalizowanych na odcinku E-F w km ~0+545 oraz w km ~0+738) kanał technologiczny należy układać pod rurą przepustu oraz pod dnem rowu na głębokości min. 50cm.

Prace będą prowadzone zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem przedstawiciela właściciela sieci telefonicznej.

Projektowane studnie telefoniczne będą wyposażone w dodatkowe pokrywy zabezpieczające przed ingerencją osób nieuprawnionych wyposażone w zamki patentowe zgodnie z normą ZN 96/TP S.A.-041.

  - Zestawienie projektowanych elementów

Zestawienie projektowanych elementów branży telekomunikacyjnej:

- kanał technologiczny – 2 470,00m;

- studnie SKR-1 – 47szt.

  - Wytyczne i uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać u Zarządcy drogi zezwolenie na   prowadzenie robót w pasie drogowym;

- O rozpoczęciu robót należy powiadomić zainteresowane strony;

- W czasie prowadzenia robót wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zgodnie z ustawą o ruchu drogowym;

- W miarę możliwości wykonawca powinien zapewnić dojście i dojazd mieszkańcom do swoich posesji;

- W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę na media umieszczone w pasie drogowym;

- Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie wymogów normowych oraz przepisów przeciwpożarowych i BHP;

- Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Podpis i pieczęć projektanta

2. Część rysunkowa