NR ARCH.

1

Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie

„MBZ Andler, Tomczak” sp.j.   ul. Maślana 8/10   87-800 Włocławek   tel./fax: 54 413 60 00 e-mail: biuro@mbz.com.pl   www.mbz.com.pl

| NAZWA INWESTYCJI | Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAKRES INWESTYCJI | Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W – ETAP 1 |  |  |  |  |
| FAZA | OPERAT WODNOPRAWNY |  |  |  |  |
| BRANŻA | Sanitarna |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA | Obręb ewidencyjny 26 – Nowe Trzepowo Gmina Stara Biała: nr 80, 108/2, 123, 124/3, 124/1, 107/1, 108/1. Obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock: dz. nr, 25, 26, 27/3, 28, 29, 30, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 120, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 184, 185, 193, 194, 195. |  |  |  |  |
| INWESTOR | Prezydent Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock |  |  |  |  |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Uprawnienia do projektowania | Data | Podpis |  |
| Opracował | Paweł Milewski | MAZ/395/PBWS/16 | 04.2017 |  |  |

Włocławek,  kwiecień 2017 rok

SPIS TREŚCI

- Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

2	Cześć ogólna	3

2.1	Podstawa opracowania	3

2.2	Materiały i akty prawne użyte do niniejszego opracowania	3

2.3	Przedmiot i cel opracowania	4

2.4	Zakład ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne	4

2.5	Stan prawny nieruchomości	4

3	Projektowane rozwiązania - opis przepustów oraz podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia wodne i warunki jego wykonania	4

3.1	Informacje ogólne	4

3.2	Wykonanie urządzeń wodnych	4

3.2.1	Wykonanie Wylotu P3; P4; P5:	4

Projektowany wylot P3	4

Projektowany wylot P4	5

Projektowany wylot P5	5

3.2.2	Wykonanie rowu drogowego wraz z przepustem	5

3.3	Dane charakterystyczne rowu do rozbiórki	6

Stan istniejący rowu drogowego istniejącej drogi powiatowej 5205W Str.P	6

4	Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	6

5	Charakterystyka odbiornika wód opadowych, objętych pozwoleniem wodnoprawnym	6

6	Ustalenia wynikające z:	6

6.1	Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza	6

7	Ustalenia wynikające z planu zagospodarowania wodami regionu wodnego dal wód powierzchniowych:	7

8	Stan wód podziemnych	7

8.1	planu zarządzania ryzykiem powodziowym	7

8.2	planu przeciwdziałania skutkom suszy	8

8.3	krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych	8

9	Określenie wpływ gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizacji celów środowiskowych dla nich określonych	8

10	Sposób postępowania w przypadku awarii	8

11	Informacja o formach ochrony przyrody	8

12	Obowiązki wobec osób trzecich	8

13	Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego	9

14	Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglownych	9

15	Wskazanie uprawnionego do rybactwa	9

16	Wnioski	9

17	Załączniki	10

II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA	11

- CZĘŚĆ OPISOWA

# Cześć ogólna

## Podstawa opracowania

Formalną podstawą opracowania jest Umowa nr. 20/BIS-I/Z/1284/2016 z dnia 22.07.2016r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowaną przez Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka a MBZ Andler, Tomczak spółka jawna z siedzibą we Włocławku, ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek reprezentowaną przez Pana Piotra Tomczaka – Wspólnika

## Materiały i akty prawne użyte do niniejszego opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290 
z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 
z późniejszymi zmianami.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz 1131 
z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle wodne oraz ich usytuowanie (z późn. zm.);

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22lutego 2017r. nr. WOOŚ-I.4240.16.2017.IA.3;

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.03.2017r. znak WKŚ-I-ZŚ.6220.73.2016.KK

- Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28.02.2017r. nr. TC-U-0213-0098-002-2017;

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500.;

- Dane z ewidencji;

- Wizja lokalna w terenie;

## Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowu, przepustów i wylotów oraz rozbiórkę rowu drogowego i dwóch przepustów w ciągu tego rowu

## Zakład ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne

O pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych ubiega się Prezydent Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Organ wydający pozwolenie wodnoprawne:

Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 2015r. z 469 z późn. zm.) organem wydającym pozwolenie wodnoprawne jest Prezydent Miasta Płock.

## Stan prawny nieruchomości

Projektowany rów jest położony na działkach 80 i 108/2

Table 1 WYKAZ DZIAŁEK USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD WRAZ Z PODANIEM WŁAŚCICIELI I ICH SIEDZIB

| Lp | Obręb | Nr ew. działki | Właściciel | Adres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 80 | Zarząd Dróg Powiatowych | 09-400 Płock ul. Bielska 59 |
| 2 | 26 | 108/2 | (małżeństwo) Wojciech Pawłowski Anna Maria Pawłowska | Nowe Trzepowo 44, 08-402 |

# Projektowane rozwiązania - opis przepustów oraz podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia wodne
i warunki jego wykonania

## Informacje ogólne

Wody płynące rowem drogowym będą prowadzone rurociągami DN400mm i rowem drogowym o szerokości dna 0,5m i zagłębieniu ok. 1m wraz z przepustem DN400 tak by nie zakłócić dotychczasowego swobodnego przepływu. Wody należą do zlewni rzeki Brzeźnicy.

## Wykonanie urządzeń wodnych

### Wykonanie Wylotu P3; P4; P5:

### Projektowany wylot P3

Współrzędne geograficzne:	Długość geograficzna N[WGS]: 52° 35' 19,736''

Szerokość geograficzna E[WGS]	: 19° 43' 24,289''

Nr działki: 108/2

Zasięg oddziaływania na środowisko: pokrywa się z obrysem wylotu

Nazwa: P3

Średnica: DN=400mm

Rz.d. 105.88 m n.p.m.

Lokalizacja: droga powiatowa 5205W w km 0+027 str. P

### Projektowany wylot P4

Współrzędne geograficzne:	Długość geograficzna N[WGS]: 52° 35' 14,225''

Szerokość geograficzna E[WGS]: 19° 43' 28,412''

Nr działki: 108/2

Zasięg oddziaływania na środowisko: pokrywa się z obrysem wylotu

Nazwa: P4

Średnica: DN=400mm

Rz.d. 104,75 m n.p.m.

Lokalizacja: droga powiatowa 5205W w km 0+183 Str. P

### Projektowany wylot P5

Współrzędne geograficzne:	Długość geograficzna N[WGS]: 52° 35' 11,161''

Szerokość geograficzna E[WGS]	: 19° 43' 33,659''

Nr działki: 80

Zasięg oddziaływania na środowisko: pokrywa się z obrysem wylotu

Nazwa: P3

Średnica: DN=400mm

Rz.d. 103.2 m n.p.m.

Lokalizacja: droga powiatowa 5205W w km 0+322 str. P

### Wykonanie rowu drogowego wraz z przepustem

Dane charakterystyczne rowu drogowego:

Współrzędne geograficzne:		1		 2		    3		       4

Długość geograficzna N[WGS]:	 52° 35' 19,736'' | 52° 35' 19,065'' | 52° 35' 18,835'' | 52° 35' 14,921''

Szerokość geograficzna E[WGS]	:19° 43' 24,287'' | 19° 43' 24,879'' | 19° 43' 25,125'' | 19° 43' 26,959''

5		6

Długość geograficzna N[WGS]:	  52° 35' 14,225'' | 52° 35' 12,384''

Szerokość geograficzna E[WGS]	: 19° 43' 28,410'' | 19° 43' 31,815''

Rów zlokalizowany na działce numer 108/2

szerokości dna 0,5m

nachylenie skarp 1:1:5

zagłębienie 0,9 – 1.0m

długość ok. 483,1m

Przepust nr.3 zlokalizowany na rowie drogowym:

Współrzędne geograficzne:			 2		    3

Długość geograficzna N[WGS]:		 52° 35' 19,065'' | 52° 35' 18,835''

Szerokość geograficzna E[WGS]	:	19° 43' 24,879'' | 19° 43' 25,125''

Nr działki: 108/2

Zasięg oddziaływania na środowisko, pokrywa się z powierzchnią przepustu

Nazwa: przepust nr 3

Materiał: Beton

Średnica: DN400mm; spadek i=0,57%

Długość L=8.66m

Rz.d. wlotu 105.7 m n.p.m.

Rz.d. wylotu 105.65 m n.p.m.

Lokalizacja: droga powiatowa 5205W w km ok. 0+027 Str.P

## Dane charakterystyczne rowu do rozbiórki

### Stan istniejący rowu drogowego istniejącej drogi powiatowej 5205W Str.P

Rów zlokalizowany na dz. nr 108/2 i 80. Szerokość dna 0,2 - 0,6 m, nachylenie skarp o 1:1:5, głębokości ok. 0,5 – 1,0m. Skarpy o nieregularnym nachyleniu. Dno i skarpy zarośnięte roślinnością, stan techniczny rowu – zły. W ciągu rowu rozbiórce podlegają również dwa przepusty DN400mm L=8,5m i L=9.0m wg. planu sytuacyjno – wysokościowego Rys.2

# Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody prowadzone przez rów drogi powiatowej i przepust nr. 3 to wody opadowe i roztopowe 
z dotychczasowej zlewni rowu drogowego.

# Charakterystyka odbiornika wód opadowych, objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Nie dotyczy

# Ustalenia wynikające z:

## Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ustala następujące główne cele środowiskowe dla wód powierzchniowych i podziemnych:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego na skutek działalności człowieka.

Wykonanie urządzeń wodnych będących przedmiotem niniejszego operatu nie jest sprzeczne z ustaleniami planu miejscowego.

Na podstawie analizy projektowanych rozwiązań będących przedmiotem niniejszego opracowania, stwierdza się, że realizacja inwestycji oraz eksploatacja nowej drogi nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami, ponieważ:

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się poboru wód podziemnych,

- powierzchnia pasa drogowego, poprzez utwardzenie, będzie zabezpieczona przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego,

- ścieki - wody opadowe i roztopowe spływające z pasa drogowego będą odprowadzane do rzeki poprzez system kanalizacji deszczowej

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzono na posiedzeniu Rady ministrów 22 lutego 2011 r. W planie gospodarowania wodami przedstawiona została charakterystyka jednolitych części wód rzecznych (powierzchniowych).

# Ustalenia wynikające z planu zagospodarowania wodami regionu wodnego dal wód powierzchniowych:

- Europejski kod JCWP – PLRW20001727529

- Nazwa JCWP – Brzeźnica

- Lokalizacja:

- Scalona część wód – SW2206

- Region wodny – region wodny środkowej Wisły

- Obszar dorzecza:

- Status JCWP – naturalna część wód

- Zmiany hydromorfologiczne – nie dotyczy

- Nazwa – obszar dorzecza Wisły

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie

- Ekoregion – Równiny Wschodnie

- Typ JCWP – Potok nizinny piaszczysty (17)

- Status – naturalna część wód

- Stan ekologiczny – dobry

- Stan chemiczny – dobry

- Ocena stanu – zły

- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona

- Ze względu na zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych przyjęto odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. Zgodnie z derogacją zawartą w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły w myśl art. 4 RDW.

# Stan wód podziemnych

- Europejski kod JCWPd: PLGW200048

- Stan chemiczny: dobry

- Stan ilościowy: dobry

- Stan ekologiczny – dobry

- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona

## planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Dla terenu, na którym zlokalizowano niniejsze przedsięwzięcie plan zarządzania ryzykiem powodziowym nie został jeszcze opracowany przez organy odpowiedzialne za jego przygotowanie.

## planu przeciwdziałania skutkom suszy

Dla terenu, na którym zlokalizowano niniejsze przedsięwzięcie plan przeciw działaniu skutkom suszy nie został jeszcze opracowany przez organy odpowiedzialne za jego przygotowanie.

## krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

Nie dotyczy

# Określenie wpływ gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizacji celów środowiskowych dla nich określonych

Wykonanie inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. Jakość, ilość wprowadzanych oczyszczonych wód opadowych i sposób odwodnienia projektowanych dróg nie pogorszą jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

W związku z powyższym stan wód nie ulegnie zmianie, a więc cele środowiskowe zostaną osiągnięte.

# Sposób postępowania w przypadku awarii

Zakres działania w wypadku wystąpienia awarii jest uzależniony od skali zagrożenia. Działania te w wypadku awarii z udziałem substancji niebezpiecznych powinny obejmować:

- powiadomienie przede wszystkim Państwowej Straży Pożarnej, której przedstawiciel dokona oceny stopnia zagrożenia.

- powiadomienie innych odpowiednich służb: Policji, Obrony Cywilnej, służby medycznej (Pogotowie Ratunkowe, szpitale), grup ratownictwa chemicznego i awaryjnego, władz wojewódzkich lub powiatowych oraz służb kontroli sanitarnej i kontroli środowiska (WIOŚ, WS Sanepid).

Ponadto powinny zostać uruchomione telefony alarmowe oraz środki łączności, w zależności od miejsca wystąpienia awarii.

Po każdej awarii lub usterce urządzenia wodnego należy doprowadzić do stanu działania założonego w projekcie technicznym.

# Informacja o formach ochrony przyrody

W zasięgu odziaływania przepustu nr 4 i nr 5 i rozbiórki rowu nie znajdują się formy ochrony przyrody.

# Obowiązki wobec osób trzecich

Do obowiązków ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne należeć będzie:

- Zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową,

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych w obrębie przepustów na rowach melioracyjnych należy złożyć powiadomienie z 14 dniowym wyprzedzeniem administratorów poszczególnych rowów,

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

- Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektów objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

- Wykonanie robót nie narusza interesów osób trzecich,

- Naprawienie ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją wnioskowanych uprawnień objętych pozwoleniem wodnoprawnym, w szczególności na etapie wykonania urządzeń wodnych,

- Uwzględnienie warunków i norm wynikających z obowiązującego prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późniejszymi zmianami).), a zwłaszcza zapewniających:

- dostęp do drogi publicznej,

- możliwości korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej,

- ochronę przed ponadnormatywnymi uciążliwościami,

- ochronę przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby,

# Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

Ustalenia wynikające z warunkach korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły Rozp.nr 5/2015 Dyrek. RZGW w Warszawie z dn. 03.04.2015 (Dz.U.Woj.Mazow. z dn. 14.04.2015 r poz.3449) oraz Roz.Rad.Min. z dn. 18.10,2016 r. w sprawie Planu gospodarki wodnej na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r poz. 1911)

Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robót nie ma wpływu na zmianę istniejących warunków regionu wodnego (zlewni).

# Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglownych

Nie dotyczy.

# Wskazanie uprawnionego do rybactwa

Nie dotyczy

# Wnioski

Korzystanie z wód objęte niniejszym opracowaniem nie wpłynie ujemnie na wody powierzchniowe i podziemne. Mając powyższe na uwadze wnosi się o udzielenie Prezydentowi Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na:

- Wykonanie urządzeń wodnych:

  - rowu drogowego wraz z przepustem

  - wylotów z rurociągów kanalizacyjnych

- Rozbiórkę urządzeń wodnych:

  - Rowu drogowego wraz z przepustami

# Załączniki

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22lutego 2017r. nr. WOOŚ-I.4240.16/2017/IA.3

- Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28.02.2017r. nr. TC-U-0213-0098-002-2017

- Uproszczony wypis z rejestru gruntów

* Pełnomocnik jest w posiadaniu oryginalnych lub poświadczonych notarialnie pism wg. powyższego zestawienia, do wglądu.

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

| Lp. | Nazwa | Nr rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan orientacyjny | 1 |
| 2 | Plan sytuacyjno – wysokościowy | 2 |
| 4 | Profil podłużny rowu drogowego i schematy | 3 |

Opis w języku nie technicznym:

Podstawą opracowania jest Umowa nr. 20/BIS-I/Z/1284/2016 z dnia 22.07.2016r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowaną przez Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka a MBZ Andler, Tomczak spółka jawna z siedzibą we Włocławku, ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek reprezentowaną przez Pana Piotra Tomczaka – Wspólnika

Ze względu na wybudowanie kompleksu dróg zaprojektowano rozbiórkę istniejącego rowu drogowego przy drodze powiatowej 5205W wraz z dwoma przepustami nr.4 i nr.5. Dotychczasowe funkcję urządzeń wodnych przeznaczonych do rozbiórki przejmie wykonywany rów wraz z przepustem nr.3 i wylotami P3; P4; P5 z rurociągów kanalizacyjnych. Nowo projektowany rów drogowy wraz z urządzeniami wodnymi mają za zadanie zachowanie dotychczasowego spływu wód powierzchniowych ze zlewni terenów w obrębie prowadzonej inwestycji.

Aby zachować dotychczasowy spływ wód powierzchniowych wykonywany jest operat wodnoprawny na:

- Wykonanie urządzeń wodnych:

  - rowu drogowego wraz z przepustem

  - wylotów z rurociągów kanalizacyjnych

- Rozbiórkę urządzeń wodnych:

  - Rowu drogowego wraz z dwoma przepustami

w celu uzyskania decyzji wodnoprawnej