OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

DOTYCZY : ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZBR.1, ZBR.2

- PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

  - Zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego.

  - Plan zagospodarowania terenu PZT

- OPRACOWANIE UWZGLĘDNIA NORMY:

- PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.”

- PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.”

- PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.”

- PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.”

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

- PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

- PN-B-03264: 2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

NORMY wg EN (Eurokody) obejmujące następujące kategorie:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje,

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

- PN-EN 1992 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,

- PN-EN 1992 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano przy pomocy programów komputerowych „SPECBUD – GLIWICE”. RM-WIN, Konstruktor / Intersoft-u, oprogramowanie forGEO

- DANE OGÓLNE

- Zbiornik na Zbr.1

Powierzchnia zabudowy/ nie liczona           			6,0 x 3,5m 	- 21,00m2

Pojemność czynna zbiornika                                     				- 52,00m3

Kubatura zbiornika                                                    				- 52,00m3

- Zbiornik na Zbr.1

Powierzchnia zabudowy/ nie liczona           			3,5 x 3,5m 	- 12,25m2

Pojemność czynna zbiornika                                     				- 28,80m3

Kubatura zbiornika                                                    				- 28,80m3

- ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Zbiornik podziemny, zamknięty, konstrukcji żelbetowej, wylewanej na mokro z betonu C30/37 o stopniu wodoszczelności W10 i mrozoodporności F100 wg EN-PN 206.1, PN-88B-06250 z dodatkiem środka uszczelniającego Hydrobet w ilości 1,5 % wagi cementu. Należy używać kruszywa nienasiąkliwego oraz cementu portlandzkiego CP-35 bez dodatków. Do zbrojenia stosować stal AIIIN. Wszystkie złącza technologiczne uszczelniać dodatkowo wkładką dylatacyjną z PCV.

4.1. Warunki gruntowe:

Teren posadowienia ze względu na dość wysoki poziom wód gruntowych należy miejscowo obniż poprzez odwodnienia igłofiltrami. Metodykę oraz etap wykonać uzgodnić z projektantem

Dopuszczalne jednostkowe naprężenie na grunt 0,15 MPa.

4.2. Rozwiązania konstrukcyjne

Zbiorniki wykonać jako konstrukcję betonową, wykonaną na mokro z betonu C30/37 (B37) zbrojoną stalą AIII N (RB500) , z dodatkiem substancji uszczelniającej (hydroskop lub hydrobet). Płytę denną żelbetową grubości 20cm posadowić na podsypce z piasku stabilizowanego grubości 10 – 20 cm. Podbudowę pod płytę wylewać z betonu C8/10 (B10).	Na wykonanej podbudowie betonowej, wykonać izolację z folii technicznej gr. 0,3- 0,4 mm.

Ściany zbiornik grubości 20cm wykonać na mokro z betonu C30/37 (B37) zbrojoną stalą AIII N (RB500)  w szalunkach systemowych np.: STAL-FORM.

Płytę stropową grubości 20cm  zbiornik wykonać na mokro z betonu C30/37 (B37) zbrojoną stalą AIII N (RB500)  w szalunkach systemowych np.: STAL-FORM.

Włazy żeliwne osadzić na kręgach studzienny grubości 12cm

4.3. Roboty wykończeniowe.

- Izolacje przeciwwilgociowe:

- pionowe – powłokowe – Abizol „R” i „P” – min. dwukrotnie,

- poziome – pod płytą folia budowlana gr. 0,3 mm. – z zakładem min 30 cm.

- Montaż włazu żeliwnego typu ciężkiego

4.4. Kolejność wykonania robót

- wykonanie wykopu pod zbiorniki z przegłębieniem pod warstwy wyrównawcze i podbudowę: chudy beton,

- zabezpieczenie wykopu,

- wykonanie warstw podbudowy pod zbiorniki,

- roboty szalunkowe i zbrojarskie

- betonowanie

- roboty ziemne, zasypanie wykopów

Czas zużycia masy betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 oC nie powinien przekroczyć 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej poniżej 20 oC – 1,5 godziny od chwili zarobienia.

Pielęgnacja betonu w okresie letnim. Zabetonowane konstrukcje należy polewać kilka razy dziennie wodą w okresie 7 dni.

Włocławek, dnia 30.10.2019 r.

Podpis